Генеральный план Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области

Часть I

Материалы по обоснованию проекта  генерального плана Карловского сельского поселения

2011

ЧАСТЬ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА КАРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

|  | Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» |  | _______________________________ |  | Прилепин В.А. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела проектирования |  | ________________________________ |  | Веселова Ю.А. |  |
|  | Главный специалист отдела проектирования |  | ________________________________ |  | Ткачев Е.В. |  |
|  | Специалист отдела проектирования |  | ________________________________ |  | Зайцев А.И. |  |
|  | Специалист отдела проектирования |  | ________________________________ |  | Жмуркина А.С. |  |
|  | Специалист отдела проектирования |  | ________________________________ |  | Лясота Е.И. |  |

| ЧАСТЬ I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (пояснительная записка) СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  |
| РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |
| 1.1. | Экономико-географическое положение и факторы развития. |  |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство сельского поселения |  |
| 1.3. | Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения |  |
| 1.4. | Природно-ресурсный потенциал сельского поселения. 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал 1.4.2. Водные ресурсы 1.4.3. Почвенные ресурсы 1.4.4. Лесосырьевые ресурсы 1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий 1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал |  |
| 1.5. | Анализ реализации, предшествующей градостроительной документации. |  |
| 1.6. | Население и демография сельского поселения. |  |
| 1.7. | Экономическая база и анализ бюджета. |  |
| 1.8. | Земельный фонд сельского поселения и категории земель. Кадастровая оценка. 1.8.1. Земли сельскохозяйственного назначения. 1.8.2. Земли населенных пунктов. 1.8.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 1.8.4. Земли особо охраняемых территорий. 1.8.5. Земли лесного фонда. 1.8.6. Земли водного фонда. 1.8.7. Земли запаса. 1.8.8. Кадастровая оценка земель. |  |
| 1.9. | Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов 1.9.1. Планировочная организация территории Карловского сельского поселения. 1.9.2. Планировочная организация и функциональное зонирование территории населенных пунктов Карловского сельского поселения. 1.9.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории. |  |
| 1.10. | Объекты капитального строительства местного значения 1.10.1. Инженерная инфраструктура 1.10.2. Транспортная инфраструктура 1.10.3. Объекты жилищного строительства 1.10.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения. 1.10.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения. 1.10.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения. |  |
| 1.11. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | 1.11.1. | Классификация чрезвычайных ситуаций |
|  | 1.11.2. | Чрезвычайные ситуации природного характера |
|  |  | 1.11.2.1. Метеорологические опасные явления |
|  |  | 1.11.2.2.Опасные гидрогеологические явления и процессы |
|  |  | 1.11.2.3.Опасные геологические процессы и явления |
|  |  | 1.11.2.4.Природные пожары |
|  | 1.11.3. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера |
| 1.12. | Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории |  |
|  | 1.12.1. | Рекомендации для размещения объектов капитального строительства |
|  | 1.12.2. | Противопожарные мероприятия на территории поселения |
|  | 1.12.3. | Аварийно – спасательные работы |
|  | 1.12.4. | Инженерная подготовка территории |
| РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |
| 2.1. | Задачи и предложения по оптимизации административно-территориального устройства Карловского сельского поселения |  |
| 2.2. | Базовый прогноз численности населения Карловского сельского поселения |  |
| 2.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование 2.3.1. Функциональное зонирование 2.3.2. Градостроительное зонирование 2.3.3 Архитектурно-планировочное освоение |  |
| 2.4. | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории Карловского сельского поселения. |  |
| 2.5. | Предложения по размещению на территории Карловского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры 2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительство. 2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры. 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения 2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений. 2.5.8. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |
| 2.6. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |

| РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Административное деление Карловского сельского поселения |
| 3.2. | Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры Карловского сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию |
| 3.3. | Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории Карловского сельского поселения |
| 3.4. | Мероприятия по размещению на территории Карловского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения |
| 3.4.1. | Предложения по обеспечению территории Карловского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры |
| 3.4.2. | Мероприятия по обеспечению территории Карловского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.4.3. | Мероприятия по обеспечению территории Карловского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |
| 3.4.4 | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |
| 3.4.5. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения |
| 3.4.6. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства. |
| 3.4.7. | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения |
| 3.4.8. | Мероприятия по охране окружающей среды |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| ЧАСТЬ 1: | Положения о территориальном планировании проекта генерального плана Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области (раздел 1 и 2) |
| ЧАСТЬ 1: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района (раздел 1, 2 и 3) |
| Графическая часть |  |
| ЧАСТЬ 2: «Схемы территориального планирования» |  |
| Раздел 3: |  |
| 1 | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| Раздел 4: |  |
| 2 | Схема функционального зонирования Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 3 | Схема административных границ Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 4а | Схема ограничений использования территории Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 4б | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 5 | Схема границ территорий и земель Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| Раздел 5: |  |
| 6 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 7 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 8 | Схема развития объектов социального обслуживания и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| ЧАСТЬ 2: «Схемы по обоснованию проекта генерального плана» |  |
| Раздел 4: |  |
| 1 | Схема границ территорий и категорий земель Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 2 | Схема ограничений использования территории Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 3 | Схема территории Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области с отображением функциональных зон, анализа комплексного развития и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения |
| Раздел 5: |  |
| 4 | Схема развития объектов социального обслуживания и зон планируемого (предлагаемого) размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области |
| 5 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области (система водоснабжения и водоотведения) |
| 6 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области (система газоснабжения и теплоснабжения) |
| 7 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области (система электроснабжения) |
| 8 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Карловского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области (система связи) |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Карловского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Орловской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Карловского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов д. Клевцово, д. Александровка, д. Андреевка, д. Березовка, д. Верхнее Карлово, д. Даниловка, д. Доробино, д. Екатериновка, д. Кузьминовка, д.  Михайловка, д. Нижнее Карлово, д. Покровка, д. Сергеевка, д. Хорошевка, д. Черниково, д. Шушляпино и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Карловского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Карловского сельского поселения в  2009-2010 гг.:

- Паспорт Карловского сельского поселения;

- Картографические материалы Карловского сельского поселения,  М 1:10000

- Закон Орловской области от 19 ноября 2004 г. N 448-ОЗ "О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Колпнянского района Орловской области" (с изменениями от 8 июля 2005 г.)

- Устав Карловского сельского поселения;

- Описание границ Карловского сельского поселения, картографический материал,      М 1:100000;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Карловского сельского поселения и Колпнянского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Орловской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Градостроительный кодекс Орловской области (№674 -ОЗ от 16.05.2007);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Постановление Коллегии Орловской области от 13.05.2008 № 152 «О концепции демографического развития Орловской области на период до 2025 года»;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Постановление Коллегии Орловской области от 13.02.2008 № 48
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.11.-1.12. раздела 1 настоящей части.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- исходный год –  2010 год

- первая очередь – 2020 год

- расчетный срок – 2030 год

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Карловское сельское поселение расположено в центральной части Колпнянского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с семью сельскими поселениями Колпнянского района, одним городским округом, а именно — на севере с Ушаковским сельским поселением, на востоке — с Ярищенским и Тимирязевским сельскими поселениями, на юге — со Знаменским сельским поселением, на юго-западе с Крутовским сельским поселением, на западе — с Краснянским и Ахтырским сельскими поселениями, в центре — с городским поселением Колпна.

По смежеству с сельским поселением Ушаковское

Граница проходит от точки схождения границ Карловского, Ахтырского и Ушаковского сельских поселений в сесеро-восточном направлении по оси р.Озера до впадения в нее ручья Прудки, далее идет по оси ручья Прудки в юго-восточном направлении и, пересекая безымянную балку, уходит в северо-восточном направлении по середине лесополосы, затем поворачивает в юго-западном направлении по середине лесополосы до точки схождения границ Карловского, Ушаковского и Ярищенского сельских поселений.

По смежеству с сельским поселением Ярищенское

Граница проходит от точки схождения границ Карловского,Ушаковского и Ярищенского сельских поселений в юго-западном направлении, пересекая безымянную балку, и, меняя угол поворота, идет в том же направлении на протяжении 482м, пересекает балку Домнин Верх и уходит по ней в юго-восточном направлении до ручья Сухая Плота и идет по нему в юго-западном до впадения в него безымянного ручья, далее по безымянному ручью в юго-восточном направлении и от него, пересекая безымянную балку и меняя угол поворота, уходит в том же направлении, далее и поворачивает на восток по проселочной дороге на н.п.Александровка на протяжении 1070м, затем поворачивает в юго-западном направлении на протяжении 771м, до проселочной дороги на н.п.Хорошевка, далее уходит в юго-восточном направлении по середине лесополосы, пересекая автодороги Колпна-Дросково, затем поворачивает в юго-западном направлении и идет по западной стороне лесополосы, не включая ее, до пересечения с автодорогой Колпна-Дросково; далее идет по западной стороне отвода автодороги и поворачивает на юго-восток, пересекая автодорогу Колпна-Дросково и идет в том же направлении по середине лесополосы, затем поворачивает в юго-западном направлении; меняя угол поворота, идет  в том же направлении; меняя угол поворота, идет  в том же направлении на протяжении 362м и далее уходит в юго-восточном направлении по северной границе у Ливенского лесхоза ур.Пожилин и далее  в юго-западном направлении по восточной границе Ливенского лесхоза ур.Пожилин и ур.Шушляпино, идет далее  в западном направлении вдоль проселочной дороги на н.п.Теменское до р.Колпенка, далее по оси р.Колпенка уходит в юго-западном направлении до ее впадения  в р.Сосну, затем по оси р.Сосна идет в юго-восточном направлении до точки схождения границ Карловского, Ярищенского и Тимирязевского сельских поселений.

По смежеству  с сельским поселением Тимирязевское

Граница проходит от точки схождения границ Карловского, Ярищенского и Тимирязевского сельских поселений в юго-восточном направлении по оси р.Сосна, далее от р.Сосна, меняя угол поворота, уходит  в том же направлении, пересекая автодорогуКолпна-Хутор Лимовое и идет далее до поворота на юго-запад, в юго-западном направлении идет на протяжении 162м, пересекает автодорогу Колпна-Долгое, пересекает безымянную балку  и идет  в юго-восточном направлении и далее поворачивает на юго-запад, идет по южной стороне лесополосы, включая ее, далее по западной границе н.п.Михайловка, пересекает ручей Покровку, безымянную балку в юго-западном направлении, затем на юго-восток на протяжении 312м, далее идет в юго-западном направлении на протяжении 644м до ручья Плотава, меняя угол поворота, идет по оси ручья Плотава в том же направлении от ручья Плотава уходит в том же направлении до безымянной балки, идет по балке в юго-восточном направлении, пересекает автодорогу Колпна-Спасское и уходит по южной границе отвода автодороги в юго-восточном направлении до точки схождения границ Карловского, Тимирязевского и Знаменского сельских поселений.

По смежеству с сельским поселением Знаменское

Граница проходит от точки схождения границ Карловского, Тимирязевского и Знаменского сельских поселений в северо-западном направлении, пересекая две безымянные балки, по восточной границе отвода автодороги Колпна-Спасское, затем пересекает автодорогу Колпна-Спасское, затем пересекает автодорогу в юго-западном направлении и идет далее в этом направлении, пересекая проселочную дорогу на н.п.Доробино, затем граница идет в северо-западном направлении, пересекая безымянную балку, по южной границе н.п.Доробино, пересекая безымянную балку, до ручья Доробин Колодезь, пересекает ручей и уходит в юго-западном направлении по безымянной балке; далее поворачивает в северо-западном на протяжении 383м до автодороги Колпна-Моховое, пересекает ее  идет в юго-западном направлении по западной границе отвода автодороги на протяжении 1495м, поворачивает в северо-западном направлении до границы н.п.Щеглитовка до пересечения с безымянной балкой, далее уходит в северо-восточном направлении по границе безымянной балки, далее в северо-западном направлении по границе балки, затем меняя угол поворота, идет в том же направлении, пересекает безымянную балку  и уходит по ней в юго-западном направлении до безымянного ручья, по безымянному ручью идет в южном направлении и далее поворачивает в северо-западном направлении по южной стороне лесополосы, включая ее, по северной границе ур.Лес  и уходит в юго-восточном направлении по лесополосе, сначала по ее западной границе, включая ее, далее по середине лесополосы и далее по восточной границе лесополосы, не включая ее до р.Нетрубеж, до точки схождения границ Карловского, Знаменского и Крутовского сельских поселений.

По смежеству с сельским поселением Крутовское

Граница проходит от точки схождения границ Карловского, Знаменского и Крутовского сельских поселений в северо-восточном направлении по оси р.Нетрубеж, далее уходит  в северо-западном направлении по южной границе полосы отвода железной дороги, поворачивает на север, и в том же направлении пересекает автодорогу Колпна-Дровосечное и идет до р.Сосна до точки схождения границ Карловского, Крутовского и Краснянского сельских поселений.

По смежеству  с сельским поселением Краснянское

Граница проходит от точки схождения границ Карловского, Крутовского и Краснянского сельских поселений в северо-восточном направлении до оси р.Сосна до впадения в нее ручья Кобылинка, далее в северо-западном направлении по ручью Кобылинка и от ручья Кобылинка уходит в юго-западном направлении по северной границе н.п.Борисовка Вторая и далее в северо-западном направлении, пересекая проселочную дорогу на н.п.Борисовка Вторая, проселочную дорогу н.п.Сомово, меняя угол поворота идет в том же направлении по восточной стороне лесополосы, не включая ее, и далее от лесополосы в том же направлении до точки схождения границ Карловского. Краснянского и Ахтырского сельских поселений.

По смежеству с сельским поселением Ахтырское

Граница идет от точки схождения границ Карловского, Краснянского и Ахтырского сельских поселений в юго-западном направлении по бровке лога, затем идет в сесеро-восточном направлении по южной границе лесополосы, не включая ее, далее на юго-восток протяженностью 180м до ручья Кобылинка, затем идет по ручью Кобылинка в северо-восточном направлении, далее в том же направлении, пересекая лог Горохов, автодорогу Колпна-Малоархангельск  и идет в сесверо-западном направлении по восточной границе отвода автодороги Колпна-Малоархангельск и далее идет в северо-восточном направлении до ручья Безымянный до его впадения в р.Колпенка, далее по оси р.Колпенка идет в северо-западном направлении и от р.Колпенка уходит в северо-восочном направлении, пересекая безымянную балку, по середине лесополосы и меняя угол поворота идет в том же направлении до пруда, от пруда по ручью Безымянному в северо-восточном направлении до его впадения в р.Озера и далее  в том же направлении по оси р.Озера до точки схождения границ Карловского, Ахтырского и Ушаковского сельских поселений.

Сложившаяся планировочная структура Карловского сельского поселения представляет собой шестнадцать населенных пунктов — д.Клевцово, д.Александровка, д.Андреевка, д.Березовка, д.Верхнее Карлово, д.Даниловка, д.Доробино, д.Екатериновка, д.Кузьминовка, д.Михайловка, д.Нижнее Карлово, д.Покровка, д.Сергеевка, д.Хорошевка, д.Черниково, д.Шушляпино.

Общая площадь территории муниципального образования составляет — 12187 га. Общая численность населения сельского поселения составляет 1614 человек.

Территория поселения изрезана руслами притоков реки Сосны и оврагами. Поселение вытянуто с севера на юг. Р.Сосна поперек пересекает поселение в его южной части. По территории поселения проходят пять автомобильных дорог общего пользования регионального значения  - 54 ОП РЗ 54К-8 А\д Глазуновка-М.Архангельск-Колпны-Долгое , 54 ОП РЗ 54К-11 А\д Дросково-Колпны, 54 ОП РЗ 54К-121 А\д Дросково - Колпны – Ярище, 54 ОП РЗ 54К-122  А\д   Колпны – Клевцово, 54 ОП РЗ 54К-127  А\д Знаменское - Моховое-гр. Курской обл. Через западную границу проходит железная дорога Курск – Колпна.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный: абсолютный минимум температуры воздуха составляет -380С, а абсолютный максимум +370С. Годовое количество осадков 500—550 мм. По агроклиматическому районированию район относится к южному с коэффициентом увлажнения 1,2-1,3. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. Почвенные ресурсы представлены чернозёмами выщелоченными и оподзоленными, по берегам рек — пойменные луговые. Полезные ископаемые представлены Колпнянским месторождением глины и суглинков для изготовления кирпича.

Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления района

Выводы:

Наличие благоприятных градостроительных предпосылок (удобные транспортные связи, трудовые и территориальные ресурсы и проч.) могут поспособствовать  повышению интенсивности градостроительного использования территории. Кроме того, сельское поселение располагает значительным ресурсным и социально-экономическим потенциалом и другими позитивными предпосылками,  условиями для ускоренного и устойчивого развития экономики. На этой основе поселение имеет большие конкурентные преимущества для развития на его территории бизнеса разных уровней – крупного, среднего, малого.

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Деревня Клевцово является административным центром Карловского сельского поселения. Расстояние до административно-территориального центра района - пгт. Колпна составляет 4 км.

Границы и статус Карловского сельского поселения установлены законом Орловской области от 6 июля 2005 г. N 522-ОЗ "О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Колпнянского района Орловской области".

Статья 1, пункт 4. Карловскому сельсовету, на территории которого расположены деревни: Клевцово, Александровка, Андреевка, Березовка, Верхнее Карлово, Даниловка, Доробино, Екатериновка, Кузьминовка, Михайловка, Нижнее Карлово, Покровка, Сергеевка, Хорошевка, Черниково, Шушляпино, - придать статус муниципального образования - Карловское сельское поселение с административным центром - деревня Клевцово. 
Установить границу Карловского сельского поселения в соответствии с картографической схемой и описанием границы.

Проблемы административно-территориального устройства Карловского сельского поселения:

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке. Необходима подготовка соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения

Характеристика населенных пунктов

Первым поселением в Колпне стал дозорный пункт, так называемая сторожа. Ее расположение на местности определенно по–разному. Но всего вероятнее, она находилась за речкой Колпенской, на возвышенном восточном берегу, где проходит теперь трасса в Дросково.

История Колпны насчитывает более 430 лет. Село выросло уже позднее из упомянутого полевого укрепления, основанного князем М.И.Воротынским. Берега Сосны первыми принимали на себя удары крымских татар.

Поход Петра I с войском под Азов и строительство флота на Дону стали поворотным событием для истории края. К Воронежу сплавлялся корабельный лес, туда потоком шли грузы, со всех сторон потянулись тысячи работных людей – крепостных и вольных. Прокладывались дороги, возникали новые поселения.

В 1778 году Ливенский уезд разделен надвое. Отдаленная западная часть, в том числе Колпна, отошли в состав новой административной «столицы» - села Архангельского, наименованного по этому случаю городом Малоархангельском. Он долгие десятилетия так и оставался обычной деревней.

Редкий архивный документ 1795 года гласит, что расположено «село Колпенское реки Сосны и оврага Дубового на левых сторонах». В его состав входили Черниково, Озерки, Андреевка, Борисовка, Крутое, Вышняя Андреевка, каждое из которых именовалось сельцом, потому что там имелись помещичьи усадьбы. Кроме того, к селу Колпенскому относились деревни: Черниково, именуемое Николаевкой, Клевцово и еще одна Николаевка. Всего в этом околотке двести лет назад было 113 крестьянских дворов, в них жило около 1100 душ обоего пола, за владельцами значилось 2600 десятин  пашни, с лесом и неудобьями всего – 3300 десятин. Заречная часть Нынешней Колпны – то есть Жидково, Портулово и Покровка – уже считались частью другого села, Знаменского.

Не все поселения, относившиеся в 1795 году к Колпне-Озеркам, сохранили поныне свои старинные названия.

Вышняя Андреевка – теперешняя Екатериновка. Там стояло два господских дома.

Народное название деревни Андреевки – Каширино. Там располагалась усадьба – родовое гнездо Каширениновых.

В сельце Черникове, что «по обе стороны верха Колпенского» имелось четыре помещечьих усадьбы: две дворян Черниковых – Александра Григорьевича и Ильи Васильевича, дом некоего ливенского приказного – городового секретаря Авраама Шебекина и владение надворного советника Ивана Федоровича Цурикова.

Деревня Клевцово, тоже входившая в состав села Колпенского, и теперь носит прежнее название. А названная ныне в документе Николаевка, что «речки Колпенской на правой стороне, с мельницей о 2-х поставах», вероятно, нынешнее Шушляпино.

Объекты культурного наследия на территории Карловского сельского поселения

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Карловского сельского поселения

| № п/п | № на карте | Наименование памятника | Местонахождение ОКН |  | Датировка ОКН согласно нормативному акту | №, дата приказа, решения, постановления | Регистр. номер, категория охраны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории, культуры и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Усадьба Комарова |  | д. Даниловка | первая половина XIX в. |  |  | 5710759000 |
| 2 | 2 | Братская могила советских воинов |  | Центр д. Черниково | 1943г. | Решение Обл. исполкома №33 от 27.01.87г. |  | 5710769000 Р |
| 3 | 3 | Могила советского летчика |  | Центр д.Черниково | 1943 | Пост. Обл. Совета |  | 5710770000 Р |

Сокращения к таблице:

Р — региональная категория охраны памятников.

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны в установленном порядке не утверждены.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Таким образом, в целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, внеся в генеральный план поселения соответствующие дополнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 об утверждении «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (пункт 13 Положения) «Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об установлении или изменении границы зоны с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия), представляет в орган кадастрового учета выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий». Т.е. границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть закоординированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Это положение значительно усложняет подготовку проектов зон охраны, однако исключает все условности прохождения границ территорий, которые применялись ранее.

При подготовке документов территориального планирования поселения (разделов по охране объектов культурного наследия) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Часть 2 статьи 26.3. федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими редакциями) устанавливает, что «к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (…) относится решение вопросов: (…) п.15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения».

Законодательство разделяет понятия «охраны» и «сохранения» объектов культурного наследия. Так, меры (мероприятия) по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления: мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и контроль за использованием и состоянием объектов культурного наследия.  К сохранению объектов культурного наследия относятся ремонтно-реставрационные работы: ремонт, реставрация, консервация, приспособление, воссоздание.

Таким образом,  принципиальными характеристиками для разграничения полномочий по охране и сохранению объектов культурного наследия являются вопросы собственности и категории значения памятников.

Применительно к Карловскому сельскому поселению следует констатировать, что:

1).  По памятникам истории — двум братским могилам, органы местного самоуправления поселения не имеют полномочий предусматривать какие-либо мероприятия по их охране и сохранению.

3) К вопросам местного значения поселения (ст.14 ФЗ-131) относится содержание объектов — памятников археологии. Т.е., в составе генерального плана поселения необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению (ремонтно-реставрационным работам) братской могилы.

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Сегодня объекты культурного наследия поселения представлены видом «памятник». Однако ряд территорий обладают всеми признаками такого вида  объекта культурного наследия, как «достопримечательное место». Для поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторических дорог, место крепости, место усадьбы, место населенного пункта.

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации (2007г.) отмечает необходимость создания следующих типов историко-культурных заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Для Карловского сельского поселения можно выделить «достопримечательные  места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. территории утраченных градостроительных образований (хуторов); участки исторической планировки и застройки разных периодов, территории и объекты, связанные с событиями военной и гражданской истории, историческими личностями, как повлиявшими на территориальное и функциональное развитие, так и оставившие «память» места.

В качестве юридической формы сохранения и представления объектов наследия «достопримечательных мест» законодательство определяет «историко-культурный заповедник», как «выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания».

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации (2007г.) отмечает необходимость создания следующих типов историко-культурных заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских. Стратегия также отмечает, что «Историко-культурные заповедники» - это  территории с особым правовым режимом содержания, на которых обеспечивается сохранение, изучение и публичное представление  достопримечательного места с расположенными на данной территории памятниками и ансамблями, составляющими целостный историко-культурный и природный комплекс.

Выводы:

Историко– градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

1) Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль притоков реки Сосна и исторически сформировавшихся дорог.

2) Полномочия органов местного самоуправления поселения по охране и сохранению объектов культурного наследия, расположенных на его территории, распространяются  на объекты культурного наследия местного значения, для которых необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия по сохранению памятников.

3) Карловское сельское поселение обладает историко-культурными ресурсами, что создает предпосылки для разработки современных целевых экономических программ развития территорий, основанных на природном ландшафте и культурном наследии.

4) Необходимо проведение исследований и выявление на их основе объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников истории и архитектуры в пределах территории поселения.

1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Территория муниципального образования характеризуется умеренно-континентальным климатом, переходным от лесной зоны к степной, сравнительно теплым и умеренно-влажным.

Абсолютный минимум температуры воздуха, за многолетний период составляет -380С, а абсолютный максимум +370С. Продолжительность безморозного периода составляет 145 дней.

В районе выпадает около 550 мм осадков в год, из которых около200 мм выпадает в летний период. За год 160-170 дней бывает с осадками. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде декабря и к концу марта исчезает. Средняя глубина промерзания почвы находится в пределах до 85 см, а в суровые зимы доходит до 100-130 см.

Преобладающее направление ветров: зимой  –  южное и юго-восточное, а летом –западное.

Геологическое строение

Территория Карловского сельского поселения располагается в пределах древней Русской платформы, в основании которой лежит древний кристаллический фундамент, сложенный гранитами, железистыми кварцитами и кристаллическими сланцами. Фундамент в пределах района на дневную поверхность не выходит. Типы рельефа: карстовые явления при впадении рек Колпенка, Нетрубеж, руч.Кобылинка , Покровский, Добрин Колодезь и Кобылин в реку Сосна; активно растущие овраги. Абсолютные отметки поверхности рельефа  находятся в пределах 160-210 м.

В геологическом строении территории поселения до глубины 100-200 м участвуют отложения четвертичной системы, представленные суглинками лессовидными I типа просадочности мощностью 2,4–2,9м, сверху развит почвенно-растительный слой мощностью 0,6м.

По гидрогеологическому районированию территория отнесена к району, где основным в качестве источника централизованного водоснабжения служат водоносные горизонты карбонатной толщи верхнего девона, глубина залегания вод до 120м, водоносные горизонты представлены известняками с прослойками песка, глины и песчаников. Используется этот горизонт шахтными колодцами и буровыми скважинами.

Аллювиальные отложения – суглинки, супеси, песчано – гравийные грунты слагают долины рек, а также заполняют днища оврагов и балок. В пределах пойменных террас, реже надпойменных, отмечаются илистые грунты. Мощность аллювия 1 – 3 м в оврагах, балках, долинах малых речек и до 10 м и более в долине р. Сосны.

Планировочная оценка территории – территория ограниченно благоприятна для строительства, в связи с развитием экзогенных геологических процессов. Освоение ограниченно благоприятных площадок потребует проведение мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Инженерная подготовка территории для защиты от затопления должна проводится в соответствии со СНиП 2.07.01 — 89 (раздел 8, пункт 8.6).

Минерально-сырьевые ресурсы

Отложения верхнего девона, которые по берегам рек и оврагов выходят на дневную поверхность, перекрыты породами мелового периода и  осадочным чехлом четвертичных отложений. На территории ведется добыча известняка.

На территории поселения находится месторождение известняков: участок известняков, находящийся  на левой стороне р.Колпенка вблизи д.Клевцово. Запасы не уточнялись. Месторождение разрабатывается.

По сведениям «Орелоблэкоконтроля» разработка данных месторождений  не законна.

1.4.2. Водные ресурсы

Территория располагается в зоне бассейна р. Сосна.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р. Дон. Через территорию поселения протекает река Сосна и ее притоки -  реки Нетрубеж, Колпенка, руч.Кобылин, Кобылинка,Добрин Колодезь, Покровский.

Протяженность р.Сосна 302 км, глубина реки достигает 5,0 м, ширина колеблется от 40 до 60 м, средняя глубина 1—2 м, скорость течения 0,2—0,8 м/сек, средний уклон 0,0002. Своеобразные формы рельефа создает карст. В бассейне реки Сосны карстовые формы рельефа представлены как воронками, так и слепыми долинами (балками). Многочисленны формы древнего погребенного карста. Часты оползневые формы рельефа, чему способствует широкое площадное развитие дренируемых песчано-глинистых мезозойских пород. Распространены верховые болота.

Максимальные уровни воды в реках наблюдаются во время весеннего половодья. В бассейне реки Сосны половодье наступает 25-26 марта. Продолжительность половодья составляет 28-55 дней.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима реки являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками и низкая зимняя межень.

На территории имеются пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

| № п/п | Название водного объекта | Местоположение (населенный пункт) | Форма собственности | Назначение | Площадь зеркала, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пруд Михайловский | д. Михайловка | Бесхозный | Рекреация, любительское рыболовство | 4,0 |

1.4.3. Почвенные ресурсы

Важным элементом комплекса природных условий Колпнянского района является почвенный покров, так как он имеет важное и многообразное значение в развитии сельского и лесного хозяйства, а также в проведении на его территории природоохранных мероприятий.

По почвенным характеристикам район относится к юго-восточной природно-экономической зоне, отличающейся повышенным содержанием чернозема – более 85 % - при этом наряду с выщелоченными черноземами большой удельный вес занимают типичные черноземы, что выделяет эту зону в качестве наиболее ценной по физико-химическим свойствам почвы (содержание гумуса от 5,5 до 8%), что предопределяет и ее сельскохозяйственный профиль.

Основными причинами, влияющими на эрозию почв являются:

- высокая распаханность земель без учета ландшафтов и других природных факторов;

- отчуждение больших площадей пахотных земель под нужды несельскохозяйственного производства (под строительство объектов промышленности, магистральной инфраструктуры, разработку месторождений полезных ископаемых, жилищного строительства);

- несбалансированное использование сельскохозяйственных земель (перевыпас скота, интенсивное нерегулируемое земледелие);

- изменение химического состава почв вследствие загрязнения их пестицидами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами;

- неконтролируемая вырубка древесной растительности, в том числе противоэрозионного назначения.

Выводы:

В целом почвенный покров Колпнянского района имеет высокое естественное плодородие. Чернозем в своем составе имеет самое большое количество гумуса, что и определяет его высокие плодородные свойства. Эродирование почвы становиться со временем более заметным, поэтому следует предусмотреть мероприятия по улучшения качества почв.

Комплекс мероприятий, направленных на защиту почв от водной и ветровой эрозии, включает организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия.

- Организационно-хозяйственные мероприятия — обоснование и составление плана противоэрозионных мероприятий и обеспечение его выполнения (рациональное распределение земельных угодий, почвозащитные севообороты, земледелие полосами, регулирование выпаса скота и др.)

- Агротехнические мероприятия включают приемы фитомелиорации (севообороты с многолетними травами, замена чистых паров на занятые, сидеральные и кулисные), противоэрозионную обработку почвы (обработка почв по горизонтали, «контурное» земледелие, щелевание и кротование почв, обвалование, безотвальная вспашка с сохранением стерни и пожнивных остатков), снегозадержание и регулирование снеготаяния (лесные полосы и кулисы, пахота снега, прикатывание).

- Лесомелиоративные мероприятия основаны на создании лесных защитных насаждений (ветрозащитные и приовражные лесных полосы, полезащитные лесные и кустарниковые полосы поперек склонов и т.д.).

- Гидротехнические мероприятия применяют в тех случаях, когда другие приемы не в состоянии предотвратить эрозию, и основаны на создании гидротехнических сооружений, обеспечивающих задержание или регулирование склонового стока (террасирование склонов, выполаживание оврагов бульдозерами, закрепление склонов оврагов).

Система почвозащитных мероприятий должна осуществляться с учетом зональных особенностей земледелия и природных условий проявления эрозии. Конкретный состав противоэрозионных мероприятий определяется, прежде всего, особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.

    - Лесосырьевые ресурсы

Колпнянский район располагается в зоне лесостепи (Днепровско-Донской округ луговых степей и дубовых лесов).

В связи с отсутствием данных не удалось установить площадь лесного фонда.

Карловское поселение является лесодефицитным. Все леса относятся по своему целевому назначению к защитным лесам. Поэтому освоение лесов в большей степени связано с сохранением природоохранных, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций лесов.

Выводы:

Незначительный объем лесных ресурсов территории нуждается в комплексе мероприятий по сохранению природных ландшафтов: увеличении площади защитных лесов вдоль автомобильных дорог и на территориях подверженных оврагообразованию.

В целях охраны различных видов растений и животных, а также отдельных ландшафтных участков в районе созданы особо охраняемые природные территории. К их числу относится Колпнянский видовой  заказник.

1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий

Колпнянский видовой госзаказник занимает 14% от территории поселения (общая площадь 21,5тыс. га.). Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория – особо охраняемая  природная территория  регионального значения. Заказник является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Колпнянского района  и Орловской области.

Основными задачами Заказника являются:

- сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов животного мира;

- обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций, охраняемых видов животного мира;

- организация и проведение орнитологических исследований;

- экологическое образование и просвещение населения.

На территории Заказника запрещается:

- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;

- сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;

- заготовка живицы;

- проведение взрывных работ;

- заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллегий, а также палеонтологических объектов;

- выжигание растительности;

- сельхоз палы;

- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;

- применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);

- проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны  и защиты природных ресурсов);

- уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов).

1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория изрезана руслом реки Сосна ее притоками, оврагами и балками: Колпенка, Озера, Кобылинка, Кобылин, Добрин Колодезь,  Покровский, Нетрубеж. Балки широкие, не глубоко-врезанные, сильно разветвленные. Берега балок относительно спокойные, средние и хорошо задернованные. Днища балок хорошо выражены и задернованы.

Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Естественные леса сохранились, в основном, по балкам и речным долинам.  Естественная травяная растительность представлена степями, лугами. На территории поселения распространена приусадебная растительность.

При перспективном планировании развития рекреации, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и рельеф территории.

Выводы:

1. Климатические и температурные условия благоприятствуют нормальному развитию сельскохозяйственных культур. Карловское сельское поселение обладает высоким агроклиматическим потенциалом;

2. Реки на территории сельского поселения имеют важное рекреационное значение, что связано с их живописностью и невысоким рекреационным потенциалом обезлесенной территории поселения.

3. Для борьбы с эрозией необходимо предусмотреть посадку приовражных и прибалочных лесных насаждений.

4. Лесистость поселения составляет всего 1 %, что не обеспечивает экологического равновесия природных экосистем. В целях стабилизации природных процессов необходимо расширение лесопокрытой территории, в т.ч. за счет посадки защитных лесных полос и лесовосстановления

5. Колпнянский видовой госзаказник является важной составляющей природно-экологического каркаса территории сельского поселения.

6. Ландшафты поселения имеют значительную сельскохозяйственную ценность, однако часть зарастающих угодий целесообразно занять лесопосадками.

________________________________________________________________________________

1.5.	 Анализ реализации  предшествующей градостроительной документации.

Для Карловского поселения было разработано несколько градостроительных документов, в том числе: «Проект планировки и застройки центральной усадьбы н.п.Клевцово и бригадного центра н.п.Карлово колхоза «Россия» (Орёлгипросельстрой, 1968г.); «Проект планировки колхоза им.Ленина» (Орёлгипросельстрой, 1989г.); «Проект планировки н.п.Клевцово колхоза «Россия» (Орёлгипросельстрой 1990).

Проект планировки и застройки п. Клевцово

В основу архитектурно-планировочного решения был положен принцип четкого функционального зонирования усадьбы, компактного размещения жилищного, культурно-бытового и производственного строительства, обеспечения наиболее удобной транспортной и пешеходной связи между жилой и производственной зонами и создания общих инженерных сетей.

Планировочную схему жилой зоны определяла система основных улиц, которая была запроектирована с учетом сложившейся застройки, существующих зеленых насаждений и дорожной сети, связывающей поселок с райцентрами и землепользованием хозяйства. Главный въезд был организован с дороги местного значения, связывающей поселок с райцентром Колпны. Центром архитектурно-планировочной композиции являлась площадь общественного центра, которая была запроектирована на въезде в поселок возле небольшого водоема и существующего клуба и дополнительно застраивалась зданиями торгового центра.

Школьный участок был расположен недалеко от центра и спортивно-парковой зоны. Участок детского сада-яслей проектировался рядом со школой, по пути следования большей части населения. Спортивно-парковая зона была запроектирована в непосредственной близости к общественному центру и реке, что создавало бы благоприятные условия для отдыха жителей.

Проектом предусматривалось следующее строительное зонирование территории поселка:

- зона двухэтажных секционных домов

- зона двухэтажных блокированных домов

- зона одноквартирных домов с приусадебными участками.

Такое решение позволило бы поэтапно осуществить благоустройство поселка, сократить протяженность инженерных коммуникаций, а также являлось бы средством для достижения  наибольшей архитектурной выразительности поселка.

Группа секционных домов с повышенным уровнем благоустройства должна была размещаться рядом с центром. Группа блокированных – рядом с секционными домами. При одноквартирных домах предусматривались приусадебные участки площадью 0,10-0,12га

Проектом была принята регулярная периметральная застройка, которая позволила бы просто и удобно организовать жилую застройку.

В целом, решения проекта планировки и застройки были частично реализованы. Были сформированы, хоть и не в полном объеме, промышленные, коммунально-складские, жилые и общественно-деловые зоны, заложенные проектом.

Проект планировки и застройки с.Нижнее Карлово

Относительно данного проекта, можно сказать, что застройка села осуществлялась в соответствии с градостроительным документом. Планировочную схему жилой зоны определяла система основных улиц, которая была запроектирована с учетом сложившейся застройки, существующих зеленых насаждений и существующей дорожной сети.

Главный въезд в поселок организовывался с дороги местного значения, связывающей поселок с райцентром Колпны.

Общественный центр был намечен в непосредственной близости к существующей застройке и организован зданиями клуба, административного здания, столовой, магазина и блокированными домами. По проекту школьный участок граничит со спортивно-парковой зоной. Спортивно-парковая зона начинается сразу за общественным центром и вместе с существующим прудом создает благоприятные условия для отдыха жителей поселка. Размещение этой зоны на окраине поселка позволило бы компактно и экономично решить жилую зону.

Проектом было предусмотрено следующее строительное зонирование территории жилой зоны:

  - зона двухэтажных блокированных домов

  - зона одноквартирных домов с приусадебными участками.

Группа блокированных домов размещена на главной улице.

Объекты социальной инфраструктуры на территории села возводились в соответствии с проектом. В соответствии с проектом на территории села находится незначительное количество производственных зон.

Выводы:

Анализ реализации предшествующей градостроительной документации показал, что предлагаемые планировочные решения остались до конца не реализованными.

Разработанная более двадцати лет  тому назад градостроительная документация устарела, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования. Для Карловского сельского поселения в качестве такого документа в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определен Генеральный план сельского поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план разрабатывается  для всей территории сельского поселения.

1.6. Население и демография сельского поселения.

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений Орловской области, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграции сельской молодежи в город.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения Карловского сельского поселения, по данным паспорта муниципального образования, составила  1630 чел.

Динамика численности населения  Карловского сельского поселения

(согласно данным, предоставленным администрацией муниципального образования)

| № п/п | Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения на 1 января, всего | 1660 | 1638 | 1630 |
|  | в т.ч. городское население | - | - | - |
|  | сельское население | 1660 | 1638 | 1630 |
| 2. | Родилось | 5 | 14 | 12 |
| 3. | Умерло | 43 | 36 | 34 |
| 4. | Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения | -15 | -45 | -53 |

За период  с 2007 г. по 2009 г. численность населения Карловского сельского поселения  уменьшилась на  30 чел.

В рассматриваемый период (2007-2009 гг.) в поселении наблюдается сокращение как абсолютных, так и относительных показателей рождаемости. В 2008 году на территории поселения родилось 14 детей, что  больше  уровня предыдущего года.  Средний за период 2007-2009 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Карловском сельском поселении составил 0,3 при пороговых значениях 1,0-1,3.

Естественный прирост населения

Число умерших в 2009 году снизилось относительно аналогичного показателя в 2007 году, снижение составило - 21%, а по отношению к предыдущему году (2008 г.) показатель незначительно снизился — на 6%. Так же произошло увеличение числа родившихся в 2 раза по отношению к данным 2007 года.

Динамика демографической структуры населения в Карловском сельском поселении за 2007-2008 годы представлена на диаграмме.

Возрастная структура поселения

Демографическая структура населения Карловского сельского поселения относится к прогрессивному типу: с относительно высокой долей населения молодых возрастов  при относительно низкой доле населения пенсионных возрастов.

Данный тип возрастной структуры может оказать положительное влияние на перспективную динамику демографических процессов в поселении.

Трудовые ресурсы и занятость населения.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2009 год составляла 918 человек, что составляет 57% численности населения поселения. Данный показатель имеет тенденцию к снижению, с 2007 по 2009 год произошло снижение на 74 человека.

Вывод:

Для улучшения демографической ситуации в Карловском сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни,       создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

1.7. Экономическая база и анализ бюджета

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства  поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся  системы хозяйственного комплекса в поселении.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования  поселения как административно-территориальной единицы.

Экономическая база в Карловском сельском поселении представлена  предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и т.д.

Сельское хозяйство является основной отраслью материального производства Карловского сельского поселения. Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

На территории поселения расположены предприятия: ЗАО «Орел АгроЮг», КФХ «Вега», ЗАО «Орел Нобель-Агро.

1.8. Земельный фонд сельского поселения и категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1)земли сельскохозяйственного назначения;

2)земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4)земли особо охраняемых территорий и объектов;

5)земли лесного фонда;

6)земли водного фонда;

7)земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Общая площадь земель в административных границах поселения составляет 12187 га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения — 1137 га. Преобладающими почвами на территории поселения являются черноземы - выщелоченные и оподзоленные.

Характеристики освоенности территории сельского поселения

| Сельское поселение | Доля застроенной площади, % | Население, человек | Плотность населения, чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карловское | 6,8 | 1614 | 88 |

Распределение земель по категориям (согласно отчету о наличии и распределении земель по категориям и угодьям)

| №№ | Категория | га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | 12187 |
| 1. | Земли населенных пунктов | 1245 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1137 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 94 |
| 5. | Земли запаса | - |

Большинство отраслевых органов Администрации Колпнянского муниципального района ведёт свой учёт в целом по району, без учета административного деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей относительно категорий земель применительно к Карловскому сельскому поселению. Таким образом, не представляется возможным вычленить площадь земель водного фонда на территории поселения, а так же площадь земель населенных пунктов применительно к отдельному населенному пункту.

1.8.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

-сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Карловское сельское поселение характеризуется высокой степенью сельскохозяйственной освоенности.

В соответствии с   «Отчетом о наличии и распределении земель по категориям и угодьям», площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1137 га, в том числе:

- пашни — 681га;

- пастбища — 450 га;

- сенокосы — 6 га;

Распределение земельных участков по землепользователям и перечень землепользователей, ведущих хозяйственную деятельность на территории Карловского сельского поселения представлены схеме 5.

1.8.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

На территории  Карловского сельского поселения находится шестнадцать населенных пунктов — д.Клевцово, д.Александровка, д.Андреевка, д.Березовка, д.Верхнее Карлово, д.Даниловка, д.Доробино, д.Екатериновка, д.Кузьминовка, д.Михайловка, д.Нижнее Карлово, д.Покровка, д.Сергеевка, д.Хорошевка, д.Черниково, д.Шушляпино.

Границы земель населенных пунктов отображены на схеме 1.

1.8.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

На территории поселения невозможно выявить точную площадь земель транспорта,  так как  территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера

задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

1.8.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий на территории Карловского сельского поселения не выделены, но их могут составлять лесные земли и земли историко-культурного назначения. 	К землям особо охраняемых территорий также относят земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения и водоохранные зоны водных объектов. Кроме того на территории поселения находится  видовой заказник «Колпнянский».

Земли историко-культурного назначения

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Земли рекреационного назначения

На территории поселения не выделены земли рекреационного назначения, тогда как к ним могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

На реках Карловского сельского поселения стихийно сложились места купания и пляжного отдыха. Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

Места размещения зон с особыми условиями использования природного и исторического характера, объектов историко-культурного наследия и рекреационных зон показаны на схемах 2б.

1.8.5.Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления ( вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Площадь земель лесного фонда составляет 62 га, в том числе: лесной фонд на землях сельскохозяйственного назначения — 13га;

1.8.6.Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими

и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда на территории Карловского сельского поселения не выделены.

По территории Карловского сельского поселения протекает река Сосна  и ее притоки – р.Колпенка, Кобылинка, Кобылин, Добрин Колодезь, Покровский, Нетрубеж. Кроме того, на территории Карловского сельского поселения располагаются пруды.

Водные объекты - пруды - рассматриваются как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Земельные участки, занимаемые плотинами, дамбами и иными

гидротехническими сооружения также не выделены в земли водного фонда.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

1.8.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Согласно данным «Отчета о наличии и распределении земель по категориям и угодьям» на территории Карловского сельского поселения нет земель запаса.

Выводы:

Анализ земель на территории Карловского сельского поселения показал, что многие категории, которые должны были бы быть установлены на территории поселения – не

установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации. Кроме того, территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого, невозможно определить, сколько гектаров занято землями некоторых категорий, применительно к Карловскому сельскому поселению.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном

порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих

под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых

территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

Распределение земель по категориям показано на схеме 1.

1.9. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

1.9.1. Планировочная организация территории Карловского сельского поселения

1. Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- сельское поселение;

- сельский населенный пункт;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал;

- сформированный земельный участок

2. Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

3. Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

4. Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

5. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории Карловского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. 	Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен  шестнадцатью населенными пунктами — д.Клевцово, д.Александровка, д.Андреевка, д.Березовка, д.Верхнее Карлово, д.Даниловка, д.Доробино, д.Екатериновка, д.Кузьминовка, д.Михайловка, д.Нижнее Карлово, д.Покровка, д.Сергеевка, д.Хорошевка, д.Черниково, д.Шушляпино, которые застроены, в основном, индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями Карловского сельского поселения являются реки, вдоль которых сформировались селитебные территории населенных пунктов, а так же транспортные коридоры, проходящие по территории поселения.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения.

Въезд на территорию поселения осуществляется по автодорогам регионального значения  общего пользования - 54 ОП РЗ 54К-8, 54 ОП РЗ 54К-11, 54 ОП РЗ 54К-121, 54 ОП РЗ 54К-122  , 54 ОП РЗ 54К-127. Большая часть улиц населенных пунктов имеет широтную ориентацию.

В юго-восточной части поселения за границами населенных пунктов расположены объекты промышленного назначения: ЗАО «Орел АгроЮг», КФХ «Вега», ЗАО «Орел Нобель-Агро.

1.9.2. Планировочная организация и функциональное зонирование территории населенных пунктов Карловского сельского поселения

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Карловского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах. Развитие жилых зон предусмотрено в д.Клевцово, Нижнее Карлово, Покровка, Михайловка и Андреевка.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется развитие и деформирование таких зон.

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур.

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

1.9.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории Карловского сельского поселения, используются следующие ограничения:

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций;

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

3) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

5) Охранные зоны объектов культурного наследия;

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

На территории сельского поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

- Железная дорога Курск-Колпна. Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ). Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования).

- Автомобильные дороги регионального значения (ширина придорожных полос 50 м).  Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- При разработке генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000, и нанесена на схемах на расстоянии 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 100 и 150 метров для газопроводов высокого давления и  газопровода отвода соответственно.

- В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Колпнянского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Возможна корректировка материалов генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, полигонов ТБО;

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

- Предприятия, расположенные на территории Карловского сельского поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований. Границы рекомендуемых санитарно-защитных зон отображены на схемах 2а и 2б настоящего тома.

- На территории поселения расположен закрытый скотомогильник. В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники относятся к объектам 1 класса опатности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000 м и 500 м..

3) Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории Карловского сельского поселения действуют 9 одиночных водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Территории зон строгого режима не окашиваются, павильоны артезианских скважин замусорены, отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО.

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации:

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращений загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и  истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2.  В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6.  Ширина водоохраной зоны озера устанавливается в размере пятидесяти метров.

7. Ширина  прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта  и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для укона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5) Охрана объектов культурного наследия:

территория объекта культурного наследия;

охранная зона объекта культурного наследия;

охранная зона культурного слоя.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, приводится в пункте 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории  сельского поселения настоящего тома.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории.

-Зона затопления паводком 1% обеспеченности. Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Точные данные о наличии зоны затопления на территории поселения отстутствуют.

- Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

- Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Территория поселения характеризуется высокой степенью эрозионноопасности, как и территория всего Колпнянского района. Эрозионные процессы ясно выражены и представлены в основном элементами линейной эрозии . На многих участках балочной сети они выражены, главным образом, оврагами и береговыми размывами, реже донными размывами. Плоскостная эрозия выражена в меньшей степени и представлена в основном слабосмытами почвами, реже среднесмытыми.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.8., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

1.  В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации,  Колпнянского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

3.   Требуется  вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

4. Сложившаяся планировочная структура населенных пунктов характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру сельских населенных пунктов  как единое целое.

5.  Планировочная структура поселения требует усиления планировочных связей (осей), создания дополнительных общественных центров и подцентров, формирования планировочных районов.

6. Усиление планировочной оси  и транспортных связей в широтном направлении окажет благоприятное воздействие на формирование единого планировочного каркаса.

Главными факторами, определяющими существующую планировочную структуру сельского поселения, являются:

1. Хорошо развитые внешние транспортные связи.

2. Наличие планировочных ограничений (коридоры инженерных и транспортных 	коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.).

3.  Исторически-сложившаяся планировочная структура и зонирование населенных пунктов.

4.  Ландшафтные особенности территории.

К числу положительных факторов, способствующих развитию сельского поселения относятся:

- непосредственная близость к районному центру,

- обеспеченность транспортными связями.

1.10. Объекты капитального строительства местного значения

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

1.10.1. Инженерная инфраструктура

Газоснабжение. Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Карловского поселения развивается на базе природного газа от АГРС «Шушляпино».

На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления, а также, магистральный газопровод — отвод к АГРС «Шушляпино».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II-й категории р≤0,6 МПА;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,03 МПА.

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается  12 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ГРП и ШРП сведены в таблицу:

| Наименование и адрес размещения | Входной диаметр | Выходной диаметр | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Проектная пропускная способность | Фактическая пропускная способность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРП д. Берёзовка | 63 | 63 | 5,8 | 0,003 | 510 | 500 |
| ШРП д. Андреевка | 63 | 63 | 5,8 | 0,003 | 510 | 500 |
| ШРП д. Хорошевка | 63 | 63 | 5,8 | 0,003 | 510 | 500 |
| ШРП д. Михайловка | 63 | 63 | 5,8 | 0,003 | 510 | 500 |
| ШРП д. Н. Карловка | 63 | 63 | 5,8 | 0,003 | 255 | 250 |
| ШРП д. Клевцово | 102 | 102 | 5,8 | 0,003 | 510 | 410 |
| ШРП д. Клевцово | 102 | 102 | 5,8 | 0,003 | 510 | 410 |
| ШРП Кирпичный завод | 102 | 102 | 5,8 | 0,003 | 510 | 305 |
| ШРП д. Покровка | 102 | 102 | 5,8 | 0,003 | 510 | 410 |
| ШРП д. Покровка | 102 | 102 | 5,8 | 0,003 | 510 | 410 |
| ШРП д. Покровка | 102 | 102 | 5,8 | 0,003 | 510 | 410 |
| ШРП д. Екатериновка | 102 | 102 | 5,8 | 0,003 | 510 | 410 |

Протяженности газопроводов составляют:

- низкое давление — 16,067 км;

- среднее давление — 9,477 км;

- высокое давление — 0,928 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Карловского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных).

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Теплоснабжение. Существующее положение.

В  Карловском сельском поселении  Колпнянского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

В качестве топлива используется в основном газ, резервным топливом является уголь и мазут.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Карловского сельского  поселения.

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 10,67 9,19 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт | Нет данных |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 10,67 9,19 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 5,86 5,05 |  |
| б) соцкультбыт | Расходы орпеделяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 16,52 14,24 |  |

Водоснабжение. Существующее положение.

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок — 59 штук; пожарных гидрантов; артезианских скважин (6 штук, из них 2 — обслуживаются ООО «Водсервис», 4 — на балансе района, глубина скважин, варьируется от 15 до 85 м.); водонапорных башен (9 штук из них 2 — обслуживаются ООО «Водсервис», 4 — на балансе района, объёмом 16 куб метров); сетей и водоводов протяженностью 14,6 км, диаметр сети от 75 до 108 мм, материал полиэтилен и асбест. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Карловского сельского поселения действуют 9 одиночных водозаборов. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ6-6,5-90, ЭЦВ6-4-70. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, необходимо предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. Учитывая, что эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений производится с 1968 года и износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

| № | Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | д.Клевцово |
| 2 | Скважина №2 | д.Клевцово |
| 3 | Скважина №3 | д.Клевцово |
| 4 | Скважина №1 | д.Андреевка |
| 5 | Скважина №1 | д. Даниловка |
| 6 | Скважина №1 | п. Михайловка |
| 7 | Скважина №1 | д.Покровка |
| 8 | Скважина №1 | д.Покровка |

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Среднесуточное водопотребление на 1 человека в сутки составляет в среднем - 180 л/ сут на чел.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водоотведение. Существующее положение

Система канализации в сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой.  На территории поселения расположены двое очистных: очистные фермы по разведению КРС и очистные пгт Колпны.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Электроснабжение. Существующее положение.

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Карловского сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 110/35/10-6 кВ «Колпны-1», через территорию поселения проходят пять линий ВЛ 35 кВ «Колпны — Топки», «Колпны — Ярище», «Колпны — Спасское», «Колпны — Нетрубеж» и «Колпны - Мисайлово». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10, 6 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/6/0,4кВ (в количестве 33 шт, присоединенной мощностью — 3901 тысч. кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций обслуживающих Карловское  сельское поселение сведены в таблицу №1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт * тыс. кВа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 6-1 | 10/0,4 | 100 |
| 2 | ТП 6-9 | 10/0,4 | 40 |
| 3 | ТП 6-4 | 10/0,4 | 160 |
| 4 | ТП 6-13 | 10/0,4 | 160 |
| 5 | ТП 6-12 | 10/0,4 | 100 |
| 6 | ТП 6-30 | 10/0,4 | 63 |
| 7 | ТП 6-32 | 10/0,4 | 40 |
| 8 | ТП 6-36 | 10/0,4 | 100 |
| 9 | ТП 11-2 | 10/0,4 | 250 |
| 10 | ТП 11-3 | 10/0,4 | 100 |
| 11 | ТП 11-4 | 10/0,4 | 100 |
| 12 | ТП 11-5 | 10/0,4 | 400 |
| 13 | ТП 11-6 | 10/0,4 | 63 |
| 14 | ТП 11-7 | 10/0,4 | 40 |
| 15 | ТП 11-8 | 10/0,4 | 100 |
| 16 | ТП 11-10 | 10/0,4 | 100 |
| 17 | ТП 11-11 | 10/0,4 | 400 |
| 18 | ТП 12-11 | 10/0,4 | 100 |
| 19 | ТП 22-11 | 10/0,4 | 160 |
| 20 | ТП 23-11 | 10/0,4 | 63 |
| 21 | ТП 33-11 | 10/0,4 | 30 |
| 22 | ТП 14-2 | 10/0,4 | 160 |
| 23 | ТП 15-1 | 10/0,4 | 63 |
| 24 | ТП 15-2 | 10/0,4 | 100 |
| 25 | ТП 21-3 | 10/0,4 | 100 |
| 26 | ТП 21-4 | 10/0,4 | 63 |
| 27 | ТП 21-5 | 10/0,4 | 250 |
| 28 | ТП 21-19 | 10/0,4 | 63 |
| 29 | ТП 24-2 | 10/0,4 | 160 |
| 30 | ТП 24-8 | 10/0,4 | 250 |
| 31 | ТП 24-9 | 10/0,4 | 60 |
| 32 | ТП 15-29 | 10/0,4 | 63 |

Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Протяжённость ВЛ 10 кВ — 11,3 км.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Протяжённость ВЛ 35 кВ — 4 км. Протяжённость ВЛ 110 кВ — 2 км.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению Карловского сельского поселения Колпнянского района Орловской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

  - местная телефонная связь;

  - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

  - телеграфная связь;

  - услуги телефонной связи в выделенной сети;

  - услуги подвижной радиотелефонной связи;

  - услуги связи для цели эфирного вещания;

  - почтовая связь;

  - междугородная и международная связь;

  - связь по передаче данных.

С 2004 по 2009 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

  - формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

  - повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

  - расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

  - переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи:

Поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети.

По данным администрации, на территории поселения расположена одна телефонная станция.  В населённых пунктах, входящих в поселение, размещены 11 таксофонов.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Число пунктов коллективного пользования сетью передачи данных и телематических услуг — два. Развивается пользование сетью «Интернет».

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Карловском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ЗАО «Теле2», ОАО «МегаФон»,  ОАО «ВымпелКом» и другие. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи от 60%  до 100%.

1.10.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Местоположение Карловского сельского поселения отразилось на характере внешних транспортных связей.

Железнодорожный транспорт

Через западную границу до пгт.Колпна проходит железная дорога Курск-Колпна.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт представлен проходящими по территории сельского поселения газопроводами-отводами

Автомобильный транспорт

Через Карловское сельское поселение проходят:

Автомобильные дороги общего пользования местного значения:

54-223 ОП МР 223С-45 Клевцово – Александвовка;

54-223 ОП МР 223С-46 Клевцово - Хорошевка;

54-223 ОП МР 223С-47 Александровка – Сергеевка;

54-223 ОП МР 223С-48 А/д «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое» - Екатериновка;

54-223 ОП МР 223С-49 А/д «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое» – Екатериновка;

54-223 ОП МР 223С-50 Екатериновка - Даниловка;

54-223 ОП МР 223С-51 А/д «Колпны – Дровосечное» - Андреевка;

54-223 ОП МР 223С-52 А/д «Колпны – Спасское» - Доробино;

54-223 ОП МР 223С-53 Колпна – Шушляпино;

54-223 ОП МР 223С-54 А/д «Дросково – Колпны» - Хорошевка.

Общие сведения о дорогах регионального значения, проходящих по территории Карловского сельского поселения согласно постановлению Коллегии Орловской области от 13.02.2008 № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения» приведены в таблице:

| Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог в границах районов области (начало, км +.... конец, км) | Протяженность, км | В т.ч. с твердым покрытием,км |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 ОП РЗ 54К-8 | А\д Глазуновка-М.Архангельск-Колпны-Долгое | 22,23 | 22,23 |
| 54 ОП РЗ 54К-11 | А\д Дросково-Колпны | 13,62 | 13,62 |
| 54 ОП РЗ 54К-121 | А\д Дросково - Колпны – Ярище | 7 | 7 |
| 54 ОП РЗ 54К-122 | А\д Колпны – Клевцово | 2 | 2 |
| 54 ОП РЗ 54К-127 | А\д Знаменское - Моховое-гр. Курской обл | 17,243 | 17,243 |

Сравнительная плотность транспортной сети Колпнянского района и Орловской области

| Наименование | Плотность транспортной сети км/тыс. км2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | железных дорог | автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования |
| Орловская область | 24,1 | 230 |
| Колпнянский район | 26,4 | 257 |

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения. Не все участки улично-дорожной сети имеют необходимую степень благоустройства – освещение, оборудованные остановочные пункты, тротуары и асфальтовое покрытие проезжей части.

Пассажирские перевозки в межселенных связях выполняются, в основном, автобусным и маршрутным транспортом. Автобусные перевозки на территории всего Колпнянского муниципального района осуществляет ОАО «ПТК».

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возможным ростом жилищного строительства на территории Карловского сельского поселения.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках и в гаражных кооперативах. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 250 единиц.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

2. Требуется оборудовать остановочные площадки общественного транспорта, включая устройство остановочных павильонов;

3. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

1.10.3. Объекты жилищного строительства

Согласно данным, предоставленным органами местного самоуправления  муниципального образования по состоянию на 01.01.2008 г. жилищный фонд на территории поселения составил 30,8795  тыс. м2 общей площади, в т. ч. муниципальной собственности –

1,4 тыс. м2. Численность населения составила 1614 человека. Соответственно на одного жителя в среднем приходится 19 м2 жилья, что превышает норму СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м2 , но существенно ниже общепринятых европейских норм, составляющих 30-33 м2 на человека.

Распределение жилищного фонда по этажности

| Строения | Общая площадь, тыс. м.кв. | % |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные усадебные дома | 27,6 | 89 |
| Секционная застройка малой этажности (1-2эт.) | 3.4 | 11 |
| Итого | 31 | 100 |

Распределение жилищного фонда по степени износа

| % износа | Общая площадь, тыс. м.кв. | % |
| --- | --- | --- |
| Ниже 65 % | 5,6 | 23,1 |
| Свыше 65% | 18,6 | 76,9 |
| Итого | 24,2 | 100 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.10.3., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Необходимо строительство муниципального жилья

Проблема 2. Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов и молодых семей.

1.10.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения.

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Карловского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы

по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные

учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные

(федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные),

ведомственные и частные).

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...»), относит к  необходимым сферам обслуживания населения:

образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранение;

культура и искусство;

физическая культура и спорт.

Кроме «Методики...» нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Орловской области».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50

жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории Карловского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования.

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический уровень). В систему образования Карловского сельского поселения входят:

- Детский сад в д.Клевцово, фактическая загрузка - 4895, число посещений в одну смену составляет 50, год постройки здания — 1990;

- Средняя школа в д.Клевцово, работающая в одну смену, фактическая загрузка составляет 47%, среднегодовая численность составляет — 495, год постройки здания — 1959; процент износа здания — 20;

Для дошкольных учреждений принят радиус доступности - 500 м. Для школ радиус доступности принят — 4 км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Объекты  здравоохранения.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Карловском сельском поселении функционируют:

- Фельдшерско-акушерский пункт в д.Клевцово, год постройки здания — 1950, %  износа здания — 50, учреждение работает в одну смену, число посещений в смену составляет 10-12 человек;

- Фельдшерско-акушерский пункт в д.Михайловка, год постройки здания — 1987, %  износа здания — 30, учреждение работает в одну смену, число посещений в смену составляет 5-6 человек;

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. 	Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В поселении функционирует одно отделение почтовой связи: д.Клевцово – год постройки – 1970, процент износа здания – 40, учреждение работает в одну смену, число посещений в смену составляет 5-30 человек.

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км). Для центра административного самоуправления устанавливается радиус обслуживания — 1200 м.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.  На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

В Карловском сельском поселении функционирует:

- столовая в д.Клевцово, год постройки – 1980, процент износа- 10, число посещений в одну смену – 30;

- в д.Клевцово, Покровка и Шушляпино есть магазины продовольственных товаров и магазины смешанного типа. Согласно анализу, емкость предприятий общественного питания ниже нормативной,  емкость предприятий торговли превышает нормативную.

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Объекты физкультуры и спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание),  бассейн  (периодическое обслуживание). Кроме того в общепоселковом центре могут быть детские спортивные школы и спортивные центры.

На территории Карловского сельского поселения такие учреждения отсутствуют.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 2,5-3 км.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционируют:

- д.Клевцово - библиотека при школе;

- д.Клевцово - сельский Дом культуры, год постройки – 1956, процент износа – 50, фактическая загрузка – 3456,число посещений за одну смену – 84.

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас пункт - 500 |
| Общеобразовательные школы | Сельские населенные пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас пункт 2,5-3 км. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас пункт 2,5-3 км. |
| Раздаточные пункты молочной кухни | Сельский нас. пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) — 5 км (5000 м) |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | Сельский населенный пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) — 5 км (5000 м) |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |

Выводы к разделу 1.10.4. Объекты социальной инфраструктуры:

Из проведенного анализа видно, что существующая емкость большинства объектов культурно-бытового назначения превышает нормативную. Проблему недостаточности плоскостных спортивных сооружений планируется решить за счет организации физкультурно-оздоровительных комплексов в д.Покровка (организация полифункциональной рекреационной зоны спортивного характера).	Кроме того, существует проблема изношенности зданий, а так же недостаточность услуг, предоставляемых населению в сфере образования и здравоохранения. Эту проблему планируется решать посредством строительства школы и аптеки в д.Покровка.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм

собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

Необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ или работ по реконструкции детских дошкольных учреждений, расположенных на территории поселения.

Очень остро стоит проблема почти полного отсутствия объектов социальной инфраструктуры на территории двух населенных пунктов — д.Доробино, Березовка, Екатериновка, Верхнее Карлово, Кузьминовка,Сергеевка и Хорошевка. Решение данной проблемы возможно посредством преобразования в дальнейшем  населенных пунктов в места сезонного проживания с устройством зон рекреации и развитием туристических функций. На данный момент необходимо обеспечение жителей  д.Доробино, Березовка, Екатериновка, Верхнее Карлово, Кузьминовка,Сергеевка и Хорошевка  транспортными услугами в целях получения полноценного обеспечения потребностей в сфере социальной инфраструктуры.

Сведения о доступности учреждений социальной инфраструктуры жителям населенных пунктов Карловского сельского поселения с учетом максимально допустимых радиусов обслуживания показаны на схемах 6-9 настоящего тома.

1.10.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам

местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

Массовый отдых жителей поселения

На территории поселения отсутствуют места организованного отдыха жителей поселения. Существуют стихийно сложившиеся места купания на р. Сосна и ее притоках -р.Нетрубеж, Колпенка, руч.Кобылин, Кобылинка, Добрин Колодезь, Покровский. Необходимо благоустраивать и организовывать на их основе места массового отдыха жителей поселения, рекреационные и пляжные зоны.

Наиболее благоустроенные и ухоженные участки, прилегающие к общественным зданиям, расположены в центральных частях  населенных пунктов. Для населенных пунктов поселения в целом характерно достаточное количество озелененных территорий ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ, спортивных площадок.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

– не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

– в существующей застройке населенных пунктов строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов;

–недостаточное развитие основных озелененных планировочных элементов - набережной рек, протекающих по территории поселения;

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.5., выявлены следующие проблемы, касающиеся развития систем рекреации сельского поселения:

Проблема 1. Требуется благоустройство зон отдыха и пляжей, обустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий, строительство спасательных станций.

Проблема 2. Требуется благоустройство существующих парковых зон и скверов на территории населенных пунктов

Проблема 3. Необходимо устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах

Проблема 4. Требуется устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов.

1.10.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Места захоронения

На территории поселения кладбище отсутствует. Необходимо резервирование территории для новых мест захоронения.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.6., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. На территории перспективной застройки необходимо определение и обустройство земельных участков для размещения площадок для временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблема 2. Требуется организация контейнерных площадок для сбора ТБО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТБО с территории рекреационных зон.

Проблема 3.	Необходима разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения.

Проблема 4. Требуется закрытие несанкционированных свалок ТБО и организация участка компостирования.

1.11.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.11.1. 	Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, связанные с погодными условиями. Так же практически на всей территории Колпнянского района развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры).

Индивидуальный риск гибели человека на территории Орловской области имеет следующие показатели:

– риск гибели человека  в транспортных авариях – 1,8×10-4 случаев в год;

– риск гибели человека от пожара – 1,6×10-5 случаев;

– риск гибели человека от негативного воздействия погодных условий – 5,6×10-6 случаев.

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на уровне 10-4 случаев.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные,

- объектовые,

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

1.11.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации природного характера на территории Орловской области, не превышает 1 раза в год, соответственно на территории Колпнянского района и Карловского сельского поселения этот показатель еще ниже.

1.11.2.1. Метеорологические опасные явления

Опасное метеорологическое явление - это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Температура воздуха

Абсолютный максимум температуры на территории Карловского поселения отмечается в июле и может превышать +40º. Такие температуры бывают 1 раз в 40-60 лет.

Риск возникновения дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год.

Наибольший урон от заморозков наносится сельскохозяйственным культурам, которые на территории Карловского сельского поселения занимают почти 90%.

Так же возможно возникновение аварии с масштабами ЧС муниципального характера на объектах ЖКХ из-за возможных резких перепадов температуры воздуха, возникновения комплексов неблагоприятных природных явлений в виде мокрого снега и сильного ветра, а также перегрузок электрических сетей и большой изношенности коммуникаций (более 70%). 	Поражающими факторами так же могут являться: температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Гололёд

Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Череда оттепелей и заморозков может спровоцировать образование гололеда.  С появлением гололеда на дорогах поселения значительно повышается риск возникновения аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта).

Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега.

Оледенение поверхностей автомобильных дорог и улично-дорожной сети несет угрозу жизни и здоровью людей.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Метели, снегопады

Метель — перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Снег — твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы.

В зимний период на территории поселения при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Опасными считаются снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа.

Сильные снегопады, метели приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах, могут вызвать прекращение движения транспорта на автодорогах в течение 12 и более часов. 	Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в населенных пунктах (затрудненный подвоз продуктов питания для населения и кормов для сельскохозяйственных животных).

Поражающими факторами являются ветровая нагрузка и аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, снеговая нагрузка, снежные заносы при снегопадах.

Ливневые дожди, град

Атмосферные осадки - это вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах.

Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, связанных с конвекцией. Интенсивные, но мало продолжительные ливневые осадки, связанные с отдельными облаками или узкими зонами облаков (фронтами), одновременно охватывают площади до десятков кв. км.

Опасными считаются:

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы.

Град — это атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Максимум повторяемости града (4-5 раз в год), который наносит наибольший ущерб сельскохозяйственным посевам и населенным пунктам. Поражающими факторами являются ударная динамическая нагрузка от града, затопление территории, подтопление фундаментов при длительных осадках.

Шквалы, ураганы

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами. Сезон шквальных бурь в Орловской области апрель-сентябрь.

Опасность составляют сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы).

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.

Ураган — это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП что несет угрозу здоровью и жизни людей.

1.11.2.2.Опасные гидрогеологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Часто из гидрологических, геофизических и метеорологических явлений выделяют морские гидрологические явления, включая в них тайфуны, цунами, сильное волнение и другие опасные природные явления.

Весеннее половодье является основной угрозой гидрогеологического характера на территории поселения. Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в период обильного таяния снега при резком повышении температуры воздуха и одновременном выпадении осадков.

Зону возможного затопления создает разлив рек – Колпенка и Сосна.

Так же опасность несут дождевые паводки. На реках обычно наблюдаются с апреля по ноябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в мае. При затоплении территорий дождевыми паводковыми велика вероятность нанесение ущерба  сельскохозяйственным культурам.

1.11.2.3.Опасные геологические процессы и явления

Геологическое опасное явление — это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории сельского поселения выявлен довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, оползневой, просадочный, карстовый, заболачивание в поймах рек.

Среди опасных геологических явлений наиболее распространены оползни, которым подвержены долины рек бассейна Сосны. Оползни негативно влияют на жилую застройку, расположенную на данной территории.

Оползни

Оползень — это смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под влиянием силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона,  переувлажнения, сейсмических толчков и  иных процессов.

Смещение грунтов происходит по поверхности с низким содержанием мергеля пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым прослоям в толще моренных суглинков. Нередко овражная эрозия сочетается с появлением значительных размеров оползней.

Водная эрозия (овражная эрозия, донная эрозия).

Причинами развития процесса является наличие рыхлых легко размываемых грунтов, ливневой характер летних осадков, большой процент распаханности территории и т.п.

Суффозионные, просадочные процессы

Эти процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде западин на поверхности пойм и надпойменных участков.

Карстовые процессы

Карст - геологические явления в земной коре и на ее поверхности, вызванные химическим растворением горных пород и выраженные в образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры и состояния пород, в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод. Карст возникает в растворимых водными растворами осадочных горных породах (известняки, гипс) и выражается в образовании углублений в виде воронок, котловин, провалов, пещер, естественных пустот, колодцев и т. п.

В местах, где обнажаются или неглубоко залегают меловые отложения, развит меловой поверхностный карст.

При проектировании нового строительства необходимо проводить инженерные изыскания и при необходимости разрабатывать проекты инженерной защиты территории.

При выполнении изысканий, проектировании и строительстве необходимо учитывать:

1) опасность карстовых деформаций грунтов оснований и земной поверхности, в особенности провалов;

2) неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород и возможность наличия ослабленных зон в толще покрывающих грунтов;

3) связанные с карстом особенности гидрологических и гидрогеологических условий, неоднородную и нередко весьма высокую водопроницаемость закарстованных пород, неравномерность распространения и режима поверхностного и подземного стока, возможность наличия очагов интенсивного поглощения поверхностных вод, утечек из водохранилищ и внезапных больших водопритоков в горные выработки и котлованы;

4) возможность опасной активизации развития карста и связанных с ним явлений в результате антропогенной деятельности.

Для прогноза развития карстовой опасности проводят бурение.

1.11.2.4.Природные пожары

Пожарная опасность природного характера на территории поселений связана с пожарами в лесах и горением травяного покрова. Причиной возникновения крупных лесных пожаров является засуха и суховеи. Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы). Наибольший риск возникновения лесных пожаров приходится на май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы. Традиционно наиболее масштабные лесные пожары приходятся на июль-август месяцы.

Поселение относится  к малолесным территориям. Большая часть лесов на территории поселения отнесены к группе защитных лесов, которые выполняют преимущественно защитные и социальные функции и являются зеленой зоной. Древесная растительность на территории поселения имеется на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль рек, а так же на землях населенных пунктов. На территории таких лесов чрезвычайной ситуации связанных с пожаром не возникает.

Так же  вдоль дорог может произойти возгорание травяного покрова. Для предотвращения возгорания, службой обслуживающей  автомобильную дорогу,  необходимо периодическое, контролируемое поджигание травяного покрова вдоль трасс и опашка прилежащих лесов.

При проведении противопожарных мероприятий следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 и Лесным Кодексом.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств для предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

1.11.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Карловского сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на железнодорожном транспорте;

- на пожаро - взрывоопасных объектах;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- на объектах системы газораспределения.

Аварии на автомобильном транспорте

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом  опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок, а также в местах крутых спусков и подъемов .

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения могут попасть населенные пункты Березовка, Андреевка, Екатериновка, Черниково, Клевцово, Нижнее Карлово, Шушляпино, Хорошевка, Покровка, расположенные вдоль трассы. Вероятность участия опасных грузов в аварийной ситуации на автомобильном транспорте составляет 1,8*10-6.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.;

Аварии на железнодорожном транспорте

Чаще всего аварии на железнодорожном транспорте связаны со сходом поездов с рельс и террористическими актами. Сами по себе такие аварии не являются чрезвычайными ситуациями.

Так же на железнодорожном транспорте возможны аварии, с участием поездов  перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, СУГ) и которые могут стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

Участок железной дороги проходящей через Карловское поселение является транзитным (ведет к объектам, использующим потенциально опасные вещества) и занимает незначительную площадь на территории поселения (юго-западная часть поселения), поэтому вероятность аварий с участием опасных грузов достаточно велика, но в зону поражения населенные пункты поселения не попадают.

Вероятность участия опасных грузов в аварийной ситуации на железнодорожном транспорте в поселении составляет 1,1*10-7.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

- некачественное проведение ремонтных работ;

- износ оборудования железнодорожных путей;

-  пожары на пути следования состава;

- нарушения правил железнодорожных перевозок и ошибки диспетчеров;

- нарушение правил пересечения железнодорожных переездов путепроводами и др.

Аварии на путепроводах:

По территории поселения проходят газопроводы высокого (р ≤ 0,6 МПА), среднего (р ≤ 0,03 МПА) и низкого (р ≤ 0,003 МПА) давления.

При разгерметизации газопровода происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием, поэтому взрывоопасная концентрация не образуется. Наиболее вероятные негативные последствия разгерметизации газопровода – пожары. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

В результате аварии на подземной части газопровода высокого давления возможно образование факела длинной до 15-20м (в зависимости от диаметра газопровода) при полном разрушении части газопровода.

Так же на территории населенных пунктов присутствуют различные газораспределительные пункты (5 ГРП и 3  ШРП), в которых при разгерметизации возможно скопление газа, без образования взрывоопасной концентрации.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций:

- подземная коррозия металлов;

- дефекты строительно-монтажных работ;

- дефекты труб и оборудования;

- механическое повреждение;

- нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов и др.

Мероприятия по предупреждению последствий и защите населения в зоне пожароопасного объекта:

–совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем;

–проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

–подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ;

–обеспечение пожарной безопасности объекта.

Аварии на потенциально опасных объектах:

Потенциальными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются промышленные объекты, объекты хранения и реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (автозаправочные станции).

На территории Карловского поселения отсутствуют химически опасные объекты (использующие аммиак и т. д.). В Колпнянском районе, предприятия, использующие АХОВ в своем производстве, расположены на территории г. Ливны (аммиак) и в случае крупной аварии могут нанести только вред окружающей среде поселения.

На территории Карловского сельского поселения присутствуют следующие взрывопожароопасные объекты:

АЗС, АЗК - опасное вещество бензин. Наиболее опасной аварийной ситуацией будет авария, связанная с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. В случае разлива и воспламенения бензина возможно распространение пламени за границы объекта.

АГЗС - опасность представляют резервуары с СУГ. В случае разгерметизации резервуаров чрезвычайная ситуация не возникает поскольку газ улетучивается в атмосферу. 	Но в тоже время, газовые заправки более опасны, поскольку в случае несоблюдения  требований предписанных нормативными документами, возможен взрыв резервуаров или автоцистерн с СУГ.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Водоснабжение. В сельских населенных пунктах очень высок процент износа сетей,  насосных станций и водонапорных башен. Отказ любого из этих объектов приводит к прекращению подачи воды. Чаще всего ввиду ограниченности заложенного бюджета поселения устранение подобных аварий может откладываться на неопределенный срок.

Электроснабжение. Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Теплоснабжение. Поскольку  в сельских населенных пунктах, в основном, используются индивидуальные газовые приборы отопления, наибольшая угроза представляется для социальных объектов. При переоборудовании котельных в газовые, котельные на твердом топКолпня оставляют в качестве резервных.

Газоснабжение. Аварии систем газоснабжения наносят наибольший ущерб жизнедеятельность населения (отопление, приготовление пищи т.д.). При этом ремонт может занять значительное время, поскольку аварии чаще всего происходят на подземных участках газопровода.

1.12.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.12.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

За пределами территорий населенных пунктов и их зеленых зон в обособленных складских районах пригородной зоны с соблюдением санитарных, противопожарных норм осуществляется рассредоточенное размещение складов и перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов взрывчатых материалов и базисных складов АХОВ.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

1.12.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

На территории Карловского сельского поселения пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений ПЧ-7 расположенной в г.Ливны.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

1.12.3.	Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

-организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

1.12.4. Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

–регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

–увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль над хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

– искусственное повышение поверхности территорий;

– устройство дамб обвалования;

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

– регулирование русел и стока рек;

–устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

– агролесомелиорацию.

Мероприятия по защите заболоченных территорий

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов предлагается выполнить путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвержков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств. В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвержков оврага, террасирование склонов, задернованность крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Карловского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Карловского сельского  поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- предложения по размещению на территории Карловского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в пунктах 1.11.-1.12. раздела 1 настоящей части. В разделе 2 предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.1. Задачи и предложения по оптимизации административно-территориального устройства Карловского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно- территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям федерального и регионального законодательства.

Административно-территориальное устройство должно основываться на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Параметры территориального развития населенных пунктов сельского поселения установлены на основе анализа вариантов возможного развития планировочной структуры его населенных пунктов с учетом природных, ландшафтных, инженерно-геологических условий, состояния окружающей среды, структуры земельного фонда поселения, характеристик объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения, автомобильных дорог общего пользования и пр. инженерных сооружений в границах указанных населенных пунктов, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Изменение установленных границ сельского поселения не требуется.

Утверждение границ населенных пунктов поселения потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат.

На территории поселения имеются участки из земель сельскохозяйственного назначения,  на территории которых расположены объекты жилищного строительства и имеется население, а также объекты социальной инфраструктуры и коммунального назначения, что необходимо учитывать при подготовке мероприятий по территориальному планированию. Необходимо включение этих участков в границы населенных пунктов.

Настоящим генеральным планом предлагается:

- Включение в границы д.Покровка участка общей площадью 52,9 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в границах Карловского сельского поселения, проводится с целью размещения зоны индивидуальной жилой застройки, зоны размещения объектов образования и объектов здравоохранения - первая очередь;

- Включение в границы д.Михайловка  участка общей площадью 14,8 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в границах Карловского сельского поселения, проводится с целью размещения зоны индивидуальной жилой застройки  - первая очередь;

- Включение в границы д.Клевцово двух участков общей площадью 44,1 га. Первый участок, прилегающий с севера к границе населенного пункта, находится на землях, относящихся к земельному фонду сельских поселений, и предлагается для размещения индивидуальной жилой застройки. Второй участок, который прилегает к южной границе д.Клевцово, расположен в производственной зоне — первая очередь;

- Включение в границы д.Андреевка участка общей площадью 4,5га, находящегося на землях сельскохозяйственного назначения в границе Карловского сельского посления, на котором уже существует жилая застройка – первая очередь;

- Включение в границы д.Нижнее Карлово участка общей площадью 3 га, расположенного на землях, относящихся к специальному земельному фонду, проводится с целью размещения индивидуальной жилой застройки  - первая очередь;

- Включение в границы д.Шушляпино участка общей площадью 0,4 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, проводится с целью размещения индивидуальной жилой застройки– первая очередь;

- Освоение территории под организацию кладбища к югу от д.Клевцово общей площадью 3,3га – первая очередь;

- Организация территории под размещение участка для компостирования ТБО к югу от д.Клевцово общей площадью 3га – первая очередь;

- Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством в соответствии с отображением на схеме генерального плана - первая очередь.

Границы населенных пунктов и участки, присоединяемые к землям населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения, отображены на схеме 3 части 2 раздела 3 «Положений о территориальном планировании».

2.2. Базовый прогноз численности населения Карловского сельского поселения

При составлении базового прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал сельского поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

2.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

2.3.1. Функциональное зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

С целью устойчивого развития территории Карловского сельского поселения одним из основных мероприятий по территориальному планированию настоящим Генпланом определяется включение в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения (см. схема 3) определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для включения в

границы населенных пунктов, определяются как жилые, коммунально-складские, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

2.3.2. Градостроительное зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов. Применительно к Карловскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1)  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3)    иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения:

1) территории, занятые скверами, парками, прудами, пляжами;

2)территории, используемые и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые объектами размещения отходов потребления;

3) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование  потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

2.3.3 Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Мероприятия по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

1. Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории Карловского сельского поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

2. Сохранение и развитие широтно-веерной системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения, вдоль которых получили развитие групповые системы населенных пунктов, многие из них – исторически сложившиеся приречные села - первая очередь;

3.	Сохранение масштабности планировочных элементов всех населенных пунктов  Карловского сельского поселения - первая очередь;

4.	Формирование структуры центров общественного значения в соответствии со сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом населенных пунктов Карловского сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь;

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

4.	Развитие жилой зоны:

4.1.	Завершение формирования жилой зоны на участках с исторически сложившейся застройкой на землях сельскохозяйственного назначения путем вовлечения данных участков в границы населенных пунктов — д.Клевцово, Нижнее Карлово, Шушляпино, Андреевка - первая очередь;

4.2.	Новое жилищное строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов усадебного типа с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктур на территориях, планируемых к выведению из земель сельскохозяйственного назначения, а именно: в д.Покровка (южная часть населенного пункта), в д.Михайловка (северо-западная часть населенного пункта).

5.	Развитие общественно-деловой зоны:

5.1.	Формирование новых и развитие сложившихся общественных зон, в том числе общественных центров в населенных пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения — д.Клевцово, Нижнее Карлово, Шушляпино, Андреевка, Покровка  - первая очередь;

5.2.	Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

6.	Развитие коммунально-складской зоны:

6.1.	Завершение формирования коммунально-складских зон д.Покровка - первая очередь;

7.	Развитие спортивно-рекреационной зоны:

7.1.	Создание в населенных пунктах развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения с использованием прибрежных территорий — д.Покровка, д.Михайловка - первая очередь;

7.2.	Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь;

7.3.	Размещение объектов спортивного назначения — д.Покровка - первая очередь.

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории Карловского сельского поселения

Согласно ст. 14 и  ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения :

    - по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории Карловского сельского  поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Полномочия органов местного самоуправления поселения по охране и сохранению объектов культурного наследия, расположенных на его территории,  распространяются только на памятники археологии местного (муниципального) значения.

В отношении объектов культурного наследия местного значения предусмотрены следующие мероприятия:

1.	Обеспечение сохранения объектов культурного наследия местного значения - первая очередь;

2.	Проведение мероприятий по установлению  границ территорий выявленных объектов культурного наследия - первая очередь;

3.	Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон - первая очередь;

4.	Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района - первая очередь.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Карловского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

1.	Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению  границ территорий выявленных объектов культурного наследия - первая очередь;

2.	Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон - первая очередь;

3.	Содействие органов местного самоуправления муниципального образования обязательному проведению историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению - первая очередь.

Места размещения  объектов культурного наследия отображены на схеме 2б настоящего тома.

2.5. Предложения по размещению на территории Карловского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Карловского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Расходы сведены в таблицы  №1,2,3. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Таблица №1

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Карловское СП, | - 1,614 | 300 230 | - 371,22 | - 445,46 |
|  | Поливочные нужды | 1,614 | 70 | 112,98 | 135,58 |
|  | Итого |  |  | 484,2 | 581,04 |

Таблица №2

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Карловское СП, | - 0,886 | 300 230 | - 203,78 | - 244,54 |
|  | Поливочные нужды | 0,886 | 70 | 62,02 | 74,42 |
|  | Итого |  |  | 265,8 | 318,96 |

Таблица №3

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Карловское СП, , население (2,5 тыс.чел ) | 575 | 690 |
| Поливочные нужды | 175 | 210 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 57,5 | 69 |
| Итого | 807,5 | 969 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде объектов располагаемых на промышленных перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов с проведением мероприятий по ее благоустройству: установку ограждений, планирование рельефа для отвода поверхностного стока, озеленение зоны, асфальтирование подъездов.

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта.

- Произвести реконструкцию существующих Водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

Водоотведение

Существующее положение.

Система канализации в сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой.  На территории поселения расположены двое очистных: очистные фермы по разведению КРС и очистные пгт Колпны.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Проектные решения.

Проектные решения канализации  Карловского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Таблица №1

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Карловское СП, | - 1,614 | 300 230 | - 371,22 | - 445,46 |
|  | Итого |  |  | 371,22 | 445,46 |

Таблица №2

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в новом жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Карловское СП, | - 0,886 | 300 230 | - 203,78 | - 244,54 |
|  | Итого |  |  | 203,78 | 244,54 |

Таблица №3

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Карловское СП, , население (2,5 тыс.чел ) | 575 | 690 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 57,5 | 69 |
| Итого | 632,5 | 759 |

Расходы сточных вод от объектов на промышленных перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Схема канализации.

Система канализации в поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Ливневая канализация в поселении отсутствует дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. В виду этого рекомендуется запроектировать и построить систему ливневой канализации и сооружения по очистке поверхностного стока.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока.

-Проектирование и строительство системы  канализации и сооружений по очистке бытового стока.

-Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

-Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

-Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации

-Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Газоснабжение

Проектные решения.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную застройку, а также социально значимые объекты.

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд:

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2500 х 300 м3/год | 750 тыс.м3/год | 375 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |  |
|  | Итого: |  | 750 тыс.м3/год | 375 м3/час |

Кроме того план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Основные положения.

Источником газоснабжение Карловского поселения развивается на базе природного газа от АГРС «Шушляпино».  Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме высокое, среднее (0,3 Мпа), низкое (до 0,005 Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается  12 ШРП.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

- развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

        - реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

        - перевод на газ котельных работающих на твердом топливе и электричестве.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице № 3.

Таблица №3

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2,5 | 1,614 | 0,886 | 1052500 |
| 2 | Промышленные, с/х, прочие потребители и соцкультбыт | - | - | - | Нет данных |
| 3 | итого | - | - | - | 1052500 |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 210500 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 1263000 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 1010400 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 1010,4 тыс кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- -    роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- -  переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Системы связи

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

- постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

- повышение степени проникновения сотовой подвижности;

- рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

- переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

- реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

- объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

- техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

- улучшение быстроты и качества обслуживания.

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог. Примерные поперечные профили улиц прилагаются на «Схеме развития транспортной инфраструктуры Карловского сельского  поселения».

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных

маршрутов.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Перечень мероприятий по обеспечению территории

Карловского  сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

- Реконструкция  и строительство дорого местного значения – первая очередь;

- Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта - первая очередь;

- Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения - первая очередь.

2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительство

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- Максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом

- Развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таун-хаузы и коттеджи).

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и  реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

- Основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Перечень основных мероприятий  по обеспечению Карловского сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры.

1.	Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения - первая очередь;

2.	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда - первая очередь;

3.	Комплексное благоустройство жилых кварталов - первая очередь;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - расчетный срок;

- Освоение участка общей площадью 0,4га, расположенного в восточной части д.Шушляпино и предлагаемого для включения в границы населенного пункта, под индивидуальную застройку – первая очередь;

- Освоение участка общей площадью 3га, расположенного в северной части д.Нижнее Карлово и предлагаемого для включения в границы населенного пункта, под индивидуальную жилую застройку – первая очередь;

- Освоение участка общей площадью 4,5га, расположенного в восточной части д.Андреевка и предлагаемого для включения в границы населенного пункта, под индивидуальную жилую застройку – первая очередь;

- Освоение участка общей площадью 24га, расположенного в северной части д.Клевцово и предлагаемого для включения в границы населенного пункта, под индивидуальную жилую застройку – первая очередь;

- Освоение участка общей площадью 14,8га, расположенного в северо-западной  части д.Михайловка и предлагаемого для включения в границы населенного пункта, под индивидуальную жилую застройку – первая очередь;

- Освоение участка общей площадью 52,9га, расположенного в южной части д.Покровка и предлагаемого для включения в границы населенного пункта, под индивидуальную жилую застройку – первая очередь;

Территории, предлагаемые для жилищного строительства отображены на схемах 1  и 11 раздела 3 части 2 «Положений о территориальном планировании».

2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На территории поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, находящихся в стадии перехода на рыночные отношения, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

По нормативным расчетам на территории поселения требуется размещение, укрупнение существующих объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон с соблюдением радиусов доступности. Наряду с муниципальными, целесообразно развитие сети объектов торговли других форм собственности.

На территории поселения наблюдается дефицит предприятий обслуживания — бань, комбинатов бытового обслуживания. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

Мероприятия, находящиеся в полномочиях муниципального района:

Принятие решения о строительстве общеобразовательной школы  совместно с органами местного самоуправления Колпнянского муниципального района, разработка проектно-сметной документации, строительство – д.Покровка - первая очередь;

Мероприятия, находящиеся в полномочиях сельского поселения:

1.	Строительство аптеки в д.Покровка  - первая очередь;

2.	Организация физкультурно-оздоровительных комплексов – д.Покровка (организация полифункциональной рекреационной зоны спортивного характера) - первая очередь;

Места размещения объектов социальной инфраструктуры отображены на схемах 6-9.

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территория населенных пунктов сельского поселения недостаточно озеленена. 	Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов зеленого строительства.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава IV). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Ландшафтная организация природной составляющей территорий сельского поселения включает: заложение и укрепление складов овражно-балочных комплексов, ликвидация микросвалок и восстановление водотоков.

По границам участков таких зданий как детские сады, школы, больницы, ФАПы, поликлиники предлагается устройство двухрядных зеленых изгородей из кизильника блестящего. Также для устройства защитных полос можно использовать древесные насаждения из пород с плотной кроной: различные виды липы, клен остролистный, рябина обыкновенная и дуболистная, береза бородавчатая.

На участках проектируемой жилой зоны строительство должно сопровождаться работами по благоустройству и озеленению территории.

Для формирования насаждений парков и рекреационного озеленения рекомендуется применять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколистную, ясень зеленый, дуб черешчатый, различные виды спиреи, сирени, боярышник, шиповник, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать композиции более разнообразными и привлекательными.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

1.	Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов - первая очередь;

2.	Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения - первая очередь;

3.	Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов сельского поселения - первая очередь;

4.	Формирование лесных насаждений на неиспользуемых сельскохозяйственных землях (полезащитные полосы)  - первая очередь;

5.	Формирование пеших и велосипедных экологических маршрутов вдоль р. Сосна и ее притоков по сохранившимся достопримечательным местам – д.Александровка, Верхнее Карлово,  Черниково, Клевцово, Нижнее Карлово, Шушляпино, Покровка, Михайловка, Березовка, Андреевка, Даниловка - первая очередь;

6.	Формирование спортивно-рекреационных зон в д.Покровка - первая очередь;

7.	Развитие многоуровневой сети объектов отдыха на базе комплексного использования рекреационных ресурсов - расчетный срок.

Места размещения объектов массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения отображены на схемах 1 и 11 раздела 3 части 2 «Положений о территориальном планировании».

2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Краткий  анализ  агропромышленного комплекса Карловского сельского поселения

Сельское хозяйство является основной отраслью материального производства Карловского сельского поселения. Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы. Население Карловского поселения почти полностью обеспечено молочно-мясными продуктами собственного производства. На территории поселения расположены предприятия: ЗАО «Орел АгроЮг», КФХ «Вега», ЗАО «Орел Нобель-Агро.

Карловское сельское поселение является одним из наиболее перспективных по производству сельскохозяйственной продукции. Пахотные земли в основном имеют средний уровень плодородия. На хорошо окультуренных землях здесь возможно получение высоких устойчивых урожаев.

В Колпнянском районе разработана комплексная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» и осуществляются мероприятия по национальному проекту «Развитие АПК».

На перспективу при условии активной реализации конкурентных преимуществ сельского поселения основными направлениями развития агропромышленного комплекса могут стать следующие мероприятия:

1. Развитие зернового хозяйства, строительство зерносушильных пунктов, элеваторов (зернохранилищ), позволяющих хранить урожай и реализовывать его постепенно в соответствии со складывающейся на зерновом рынке ситуацией.

2. Строительство и реконструкция свиноводческих комплексов, а также откормочных комплексов крупного рогатого скота сооружение комбикормовых и убойных цехов, переработка мяса. Получение и реализация в торговые сети конечной товарной продукции с высокой добавленной стоимостью. При использовании специальных видов откорма мясосальных пород свиней (Колпнянская и крупная белая породы) возможно получение деликатесной продукции.

3. Строительство и реконструкция молочно-товарных ферм и комплексов с глубокой переработкой молока. Проведение племенной работы, постепенное обновление поголовья.

4. Развитие кормопроизводства. Расширение посевных площадей под кормовыми культурами в соответствии с потребностями животноводства района. Создание комбикормового производства, которое, в свою очередь, будет стимулировать производство зерновых и зернобобовых культур.

5. Расширение площадей под посевами сахарной свеклы, увеличение объемов ее валового производства и переработки.

6. Расширение площади, занятой садами и ягодниками. Развитие переработки плодоовощной продукции (консервные и овощесушильные цеха).

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Кроме того, на территории поселения возможно развитие объектов перерабатывающей промышленности. Комплексное развитие предполагает развитие промышленности машиностроительного и пищевого профиля, развитие производства строительных материалов.

Места размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения отображены на схемах 1 и 11 раздела 3 части 2 «Положений о территориальном планировании».

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Проектом рекомендуется организация участка для складирования ТБО и освоение территории под организацию кладбища. Рекомендуемая санитарно-защитная зона для такого объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 300 м.

Кроме того, проектом рекомендуется совершенствование системы сбора и транспортировки бытовых отходов, которое включает:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин

2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических

учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

10. Для ликвидации отходов данным генпланом предусматривается выделение участка для складирования ТБО.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

1.	Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения - первая очередь;

2.	Организация территории под участок для складироания ТБО - первая очередь;

3.	Освоение территории под организацию кладбища - первая очередь;

Места размещения объектов спецназначения на территории Карловского сельского поселения отображены на схемах 1 и 11 раздела 3 части 2 «Положений о территориальном планировании».

2.5.8. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. 	Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями.

1.Чрезвычайные ситуации природного характера.

- Метеорологические явления

- Гидрогеологические явления и процессы

- Геологические процессы и явления

- Природные пожары

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на объектах системы газораспределения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

- на коммунальных системах жизнеобеспечения

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе радиоактивного, химического, бактериологического заражения и катастрофического затопления, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО - предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений;

- комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения. Более подробно мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а так же факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера освещаются в  пунктах 1.11.-1.12. раздела 1 настоящей части.

Очередность реализации генерального плана:

- Первая очередь — 2020 г.

- Вторая очередь — 2030 г. (расчетный срок).

2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Территория Карловского сельского поселения, как и вся территория Колпнянского муниципального района, подвержена высокой антропогенной нагрузке. Это объясняется тем, что на территории городского округа — город Ливны, граничащего с Карловским сельским поселением расположены предприятия многих отраслей промышленности.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

По климатическим особенностям Колпнянский район, на территории которого  расположено Карловское сельское поселение, относится ко II зоне, где метеорологические условия в целом благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности. В этой зоне условия благоприятны для рассеивания вредных примесей.

Основным источником загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. . По территории поселения проходят десять автомобильных дорог общего пользования регионального значения  -  54-223 ОП МР 223С-45 Клевцово – Александвовка; 54-223 ОП МР 223С-46 Клевцово - Хорошевка; 54-223 ОП МР 223С-47 Александровка – Сергеевка; 54-223 ОП МР 223С-48 А/д «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое» - Екатериновка; 54-223 ОП МР 223С-49 А/д «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое» – Екатериновка; 54-223 ОП МР 223С-50 Екатериновка - Даниловка; 54-223 ОП МР 223С-51 А/д «Колпны – Дровосечное» - Андреевка; 54-223 ОП МР 223С-52 А/д «Колпны – Спасское» - Доробино; 54-223 ОП МР 223С-53 Колпна – Шушляпино; 54-223 ОП МР 223С-54 А/д «Дросково – Колпны» - Хорошевка, оказывающие воздействие на качество атмосферного воздуха и прилегающий к ним (на расстоянии 200 м) почвенный покров. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит и углеводороды, оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, а так же на возрастание величины рН. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а так же его изношенность и некачественное топливо.

Кроме того, через западную границу в южной части  поселения проходит железная дорога Курск- Колпна. Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при реконструкции железной дороги, эксплуатации железной  дороги и подвижного состава. Главной целью природоохранной работы в данной отрасли должно являться поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды к установленным предельно допустимым нормам за счет перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

Загрязнение воздушного бассейна расположенных на территории поселения газопроводов осуществляется в результате стравливания газа на компрессорных станциях во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Исследования, проведенные в 2006 г. федеральным управлением Роспотребнадзор, не выявили превышений ПДК в зоне влияния промышленных предприятий на территории Карловского сельского поселения.

Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Состояние поверхностных вод

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования рек на территории Карловского поселения являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водоразделов.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод рек поселения являются: сточные воды предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Вода в рр. Сосна не отвечает гигиеническим нормативам из-за высокого биохимического потребления кислорода.

Река Сосна загрязнена органическими веществами, аммонийным азотом, фосфатами, нефтепродуктами. В весенний период в реке фиксируются превышения предельно допустимых концентраций по меди. Соединения меди могут появиться в воде в результате коррозии медных изделий и сооружений, используемых в технике.

Места для массового отдыха населения на территории поселения  не определены. Контроль за состоянием открытых водоемов и качеством воды в них ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,  лабораторные исследования проводятся лабораториями филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны».

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. Имеется централизованная канализация от промышленных объектов.

Причинами ухудшения качества воды в поверхностных источниках водоснабжения служат следующие факторы: сточные воды с промышленных предприятий, сточные воды с очистных сооружений, неорганизованные стоки с сельскохозяйственных территорий, ливневые стоки с территорий населенных пунктов.

С поверхностным стоком в водные объекты выносится внесенные в почву минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Обследование ливневых и паводковых вод с производственных территорий не проводилось.

Питьевое водоснабжение. Состояние подземных вод

Источниками централизованного питьевого водоснабжения являются подземные источники: артезианские скважины и каптажи родников.  Состояние подземных вод определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата. Техногенные комплексы и объекты представлены предприятиями: транспортного  производства,  коммунально-бытовой сферы. Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для населенных пунктов и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, особенно в условиях, когда водоносные горизонты являются незащищенными, наблюдается загрязнение подземных вод.

Населению питьевая вода подается из источников водоснабжения без предварительной водоподготовки.

Санитарно-техническое состояние большинства шахтных колодцев оценивается как неудовлетворительное, они не оборудованы глиняными замками, навесами, крышками, бетонными отмостками. Не проводится ежегодная очистка колодцев от ила и грязи (после весеннего паводка).

Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Территории зон строгого режима не окашиваются, павильоны артезианских скважин замусорены, отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Часть водопроводов  пребывает в нерабочем состоянии. Водоразборные колонки, установленные на  водопроводах, находятся в неисправном состоянии, часть из них снята с сети. Оголовки смотровых колодцев полуразрушены, колодцы заполнены поверхностными стоками, что приводит к попаданию загрязненных стоков в водопроводную сеть. Ухудшение качества питьевой воды связанно с высоким износом сетей водоснабжения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Санитарное состояние почвенного покрова

Почва, как объект антропогенного загрязнения и как один из факторов среды обитания, оказывает прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами вносят выбросы предприятий и автотранспорт. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов происходит с ядохимикатами и  удобрениями.

На территории сельского поселения подвержены антропогенному воздействию земли сельскохозяйственного назначения, крайне велика степень распаханности территории. Для сельскохозяйственных угодий характерно протекание эрозионных процессов. Растущие овраги полностью разрушают почвенный покров и выводят из сельскохозяйственного использования значительные площади ценных земель, расчленяют землю на мелкие конфигурации, разрушают дороги, затрудняют использование техники.

Защита почв от эрозии является составной частью проблемы охраны окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей при ведении сельского хозяйства следует считать почвозащитную систему земледелия, предусматривающую повсеместное внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на устранение или значительное ослабление эрозионной опасности или ликвидацию ее последствий и сохранение почвенного плодородия.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от загрязнения, эрозии и других деградационных процессов, предлагается организация комплекса биоинженерных сооружений. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых меропиятий. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяется при этом рельефом, свойствами пород., природно-климатическими условиями.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны» исследуются пробы почвы по химическим, бактериологическим и паразитологическим показателям. Отбор проб проводился в зонах влияния промпредприятий - на границах санитарно-защитных зон и жилых зон.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

По данным, предоставленными Администрацией Карловского сельского поселения на территории поселения находятся один закрытый скотомогильник.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, ветеринарных лечебницах, аптеках, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Вопрос охраны почвы остается очень актуальным, т.к. на территории сельского поселения для захоронения  ТБО используются отведенные неприспособленные земельные участки. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а так же на воздушный бассейн. Проектом генерального плана предлагается ликвидация несанкционированных свалок и устройство участка для складирования ТБО с рекомендуемой	 санитарно-защитной зоной 300 м на участке, расположенном южнее д.Клевцово.

Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль над состоянием почво-грунтов непосредственно на территории создаваемого участка компостирования, а так же прилегающих к ней территорий, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Ниже приведены мероприятия по инженерной подготовке территории Карловского сельского поселения, включающие понижение уровня грунтовых вод:

- кольцевой дренаж, площадной комбинированный дренаж;

- устройство перехватывающих канав;

- устройство дренажа по днищам оврагов;

- на пойменных участках строительство осушительной сети.

Радиационная обстановка

Радиационный фон поселения складывается из естественных источников (наличие в приземном слое воздуха радиоизотопов радона, присутствие в земной коре радиоизотопов урана, тория, калия) и облучения населения при медицинских исследованиях. Рассматриваемая территория не подвергалась радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

Оценка природно-территориального комплекса

Система особо охраняемых природных территорий

Основу природно-экологического каркаса рассматриваемой территории составляет Видовой заказник «Колпнянский». Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - ООПТ регионального значения. Назначением заказника является сохранение природного потенциала, восстановление природных комплексов, повышение биологического разнообразия и поддержание экологического баланса территорий, обеспечение сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в т.ч. видов ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении.  На территории заказника запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, формирующим ландшафты, типичные и уникальные для данной территории, культурно-историческим объектам и, которая противоречит целям и задачам заказника.

Защитные и искусственно созданные лесные насаждения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории Карловского сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- Защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- Растительность сельскохозяйственных угодий.

Лесной фонд на территории сельского поселения

Лесной фонд на территории поселения отсутствует.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации размер водоохранных зон рек, протекающих по территории поселения составляет 100 м. Ширина водоохранных зон ручьев, прудов, озер, за исключением озер, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны рек и озер РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.    Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных очистных сооружений;

- Строительство централизованной системы водоотведения;

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях  по переработке сельскохозяйственной продукции;

- Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов;

- Расчистка русел рек на территории поселения.

3.  Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Строительство участка для складирования твердых бытовых отходов;

- Утилизация транспортных отходов;

- Утилизация производственных отходов;

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6.  Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- Максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- Создание оптимальных  условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

- Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Карловского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Карловского сельского поселения.

Содержание проекта Генерального плана Карловского сельского поселения связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

- осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана Карловского сельского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

Первая очередь — 2020 г.

Вторая очередь — 2030 г. (расчетный срок).

3.1. Административное деление Карловского сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включение в границы д.Шушляпино участка общей площадью 0,4га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, с целью размещения индивидуальной жилой застройки | Первая очередь |
| 2 | Включение в границы д.Нижнее Карлово участка общей площадью 3 га, расположенного на землях, относящихся к специальному земельному фонду, с целью размещения индивидуальной жилой застройки | Первая очередь |
| 3 | Включение в границы д.Андреевка участка общей площадью 4,5га, находящегося на землях сельскохозяйственного назначения, где уже существует жилая застройка | Первая очередь |
| 4 | Включение в границы д.Клевцово двух участков общей площадью 44,1 га. Первый участок, прилегающий с севера к границе населенного пункта, находится на землях, относящихся к земельному фонду сельских поселений, и предлагается для размещения индивидуальной жилой застройки. Второй участок, который прилегает к южной границе д.Клевцово, расположен в производственной зоне | Первая очередь |
| 5 | Включение в границы д.Михайловка участка общей площадью 14,8 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, с целью размещения зоны индивидуальной жилой застройки. | Первая очередь |
| 6 | Включение в границы д.Покровка участка общей площадью 52,9 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, с целью размещения зоны индивидуальной жилой застройки, зоны размещения объектов образования и объектов здравоохранения. | Первая очередь |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством в соответствии с отображением на схеме генерального плана. | Первая очередь |

3.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры Карловского сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры |  |  |  |
| 1. | Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории Карловского сельского поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами. |  | Первая очередь |
| 2. | Сохранение и развитие широтно-веерной системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения, вдоль которых получили развитие групповые системы населенных пунктов, многие из них – исторически сложившиеся приречные села. |  | Первая очередь |
| 3. | Сохранение масштабности планировочных элементов всех населенных пунктов Карловского сельского поселения. |  | Первая очередь |
| 4. | Формирование структуры центров общественного значения в соответствии со сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом населенных пунктов Карловского сельского поселения, градостроительными и природными особенностями. |  | Первая очередь |
| Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию |  |  |  |
| 4. | Развитие жилой зоны: |  |  |
|  | 4.1. | Завершение формирования жилой зоны на участках с исторически сложившейся застройкой на землях сельскохозяйственного назначения путем вовлечения данных участков в границы населенных пунктов — д. Шушляпино, Нижнее Карлово, Андреевка, Клевцово, Покровка. | Первая очередь |
|  | 4.2. | Новое жилищное строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов усадебного типа с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктур на территориях, планируемых к выведению из земель сельскохозяйственного назначения, а именно: в д.Покровка (южная часть населенного пункта), в д.Михайловка (северо-западная часть населенного пункта), в д.Клевцово (северная часть населенного пункта). | Первая очередь |
| 5. | Развитие общественно-деловой зоны: |  |  |
|  | 5.1. | Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров в населенных пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения — д.Покровка, д.Клевцово. | Первая очередь |
|  | 5.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% . | Первая очередь |
| 6. | Развитие коммунально-складской зоны: |  |  |
|  | 6.1. | Завершение формирования коммунально-складских зон — д.Покровка, Клевцово | Первая очередь |
| 7. | Развитие спортивно-рекреационной зоны: |  |  |
|  | 7.1. | Создание в населенных пунктах развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения с использованием прибрежных территорий — д.Покровка. | Первая очередь |
|  | 7.2. | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений. | Первая очередь |
|  | 7.3. | Размещение объектов спортивного назначения — д.Покровка. | Первая очередь |

3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории Карловского сельского поселения

В отношении объектов культурного наследия местного значения предусмотрены следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия местного значения. | Первая очередь |
| 2. | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 3. | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Карловского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования обязательному проведению историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |

3.4. Мероприятия по размещению на территории Карловского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

3.4.1. Предложения по обеспечению территории Карловского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по обеспечению территории Карловского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. | Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.3. | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии | Первая очередь |
| 1.4. | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь |
| 1.5. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | Первая очередь |
| 1.6. | Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.2. | Реконструкция и модернизация существующих БОС, в связи с увеличением нагрузки от новых районов | Первая очередь |
| 2.3. | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей) | Первая очередь |
| 2.4. | Реконструкция канализационных напорных станций. Замена насосных агрегатов, выработавших срок эксплуатации. Внедрение частотно-регулируемых приводов для оптимизации режимов работы КНС. | Первая очередь |
| 2.5. | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь |
| 2.6. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусматривается через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации | Первая очередь |
| 2.7. | Самотечные сети канализации прокладываются асбестоцементными или пластмассовыми трубами, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб. | Первая очередь |
| 3. Газоснабжение |  |  |
| 3.1. | Строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства. | Первая очередь |
| 3.2. | Создание проектной документации и строительство газопровода высокого давления в д.Покровка и Клевцово. | Первая очередь |
| 3.3. | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. | Первая очередь |
| 3.4. | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.5. | Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ). | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.6. | Развитие системы газоснабжения поселения осуществляется в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4. Теплоснабжение |  |  |
| 4.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.4. | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). | Первая очередь |
| 4.5. | Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе | Первая очередь |
| 5. Электроснабжение |  |  |
| 5.1. | Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.3. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники | Расчетный срок |
| 5.4. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Расчетный срок |
| 6. Связь |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |
| 6.6. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.8. | Увеличение числа абонентов | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |
| 6.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |  |  |
| 6.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.12. | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории Карловского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по обеспечению территории

Карловского  сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов; | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности; | Первая очередь – расчетный срок |
| 3. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта; | Первая очередь |
| 4. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов городского поселения; | Первая очередь |
| 5. | Организация автобусного сообщения с районами нового строительства; | Первая очередь – расчетный срок |
| 6. | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов; | Первая очередь – расчетный срок |
| 7. | Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС). | Первая очередь – расчетный срок |
| 8. | Реконструкция и строительство дорог местного значения. | Первая очередь – расчетный срок |

3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории Карловского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Перечень мероприятий  по обеспечению Карловского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

- Включение в границы д.Шушляпино участка общей площадью 0,4 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, проводится с целью размещения индивидуальной жилой застройки– первая очередь;

- Включение в границы д.Нижнее Карлово участка общей площадью 3 га, расположенного на землях, относящихся к специальному земельному фонду, проводится с целью размещения индивидуальной жилой застройки  - первая очередь;

- Включение в границы д.Андреевка участка общей площадью 4,5га, находящегося на землях сельскохозяйственного назначения в границе Карловского сельского посления, на котором уже существует жилая застройка – первая очередь;

- Включение в границы д.Клевцово двух участков общей площадью 44,1 га. Первый участок, прилегающий с севера к границе населенного пункта, находится на землях, относящихся к земельному фонду сельских поселений, и предлагается для размещения индивидуальной жилой застройки. Второй участок, который прилегает к южной границе д.Клевцово, расположен в производственной зоне — первая очередь;

- Включение в границы д.Михайловка участка общей площадью 14,8 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в границах Карловского сельского поселения, проводится с целью размещения зоны индивидуальной жилой застройки - первая очередь;

- Включение в границы д.Покровка участка общей площадью 52,9 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в границах Карловского сельского поселения, проводится с целью размещения зоны индивидуальной жилой застройки, зоны размещения объектов образования и объектов здравоохранения - первая очередь;

- Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством в соответствии с отображением на схеме генерального плана - первая очередь.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | Первая очередь |
| 4. | Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях. | Расчетный срок |
| 5. | Освоение участка общей площадью 0,4 га, расположенных в восточной части д.Шушляпино, под индивидуальную жилую застройку. | Первая очередь |
| 6. | Освоение участка общей площадью 3 га, расположенного в северной части д.Нижнее Карлово, под индивидуальную жилую застройку. | Первая очередь |
| 7. | Освоение участка общей площадью 14,8, расположенного в северо-западной части д.Михайловка и предлагаемого для включения в границы населенного пункта | Первая очередь |
| 8. | Освоение участка общей площадью 52,9га, расположенного в южной части д.Покровка и предлагаемого для включения в границы населенного пункта | Первая очередь |
| 9. | Освоение участка общей площадью 4,5га, расположенного в восточной части д.Андреевка, индивидуальную жилую застройку. | Первая очередь |
| 10. | Освоение участка общей площадью 24 га, расположенного в северной части д.Клевцово, индивидуальную жилую застройку. | Первая очередь |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, отображены на схеме 1.

3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в полномочиях муниципального района |  |  |
| 1 | Принятие решения о строительстве общеобразовательной школы совместно с органами местного самоуправления Колпнянского муниципального района, разработка проектно-сметной документации, строительство – д.Покровка. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в полномочиях сельского поселения |  |  |
| 2 | Организация физкультурно-оздоровительного комплекса – д.Покровка (организация полифункциональной рекреационной зоны спортивного характера. | Первая очередь |
| 3 | Строительство аптечного пункта в д.Покровка | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры отображены на схеме 1.

3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов. | Первая очередь |
| 2. | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения. | Первая очередь |
| 3. | Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов сельского поселения. | Первая очередь |
| 4. | Формирование спортивно-рекреационных зон в д.Покровка | Первая очередь |
| 5. | Развитие многоуровневой сети объектов отдыха на базе комплексного использования рекреационных ресурсов. | Расчетный срок |

3.4.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и размещение на территории МФ цеха по производству молока и масла «Колпомол». | Первая очередь |
| 2 | Снос АЗС и строительство придорожного сервиса. | Первая очередь |

Все мероприятия по развитию объектов промышленного и коммунально-складского назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитываться по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

3.4.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

- Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  сельского поселения относится содержание мест захоронения.

- В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. | Первая очередь |
| 2 | Рекультивация несанкционированных свалок ТБО с последующим нормативным озеленением. | Первая очередь |
| 3 | На территории Карловского сельского поселения рекомендуется организация участка для складирования ТБО | Первая очередь |
| 4 | Освоение территории под организацию кладбища | Первая очередь |

3.4.8. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров. |
| Поверхностные воды |  |
| 4 | Строительство современных очистных сооружений; строительство централизованной системы водоотведения |
| 5 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции |
| 5 | Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов |
| 7 | Расчистка русел рек на территории поселения |
| Подземные воды |  |
| 8 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах |
| 9 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 10 | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния; |
| 11 | Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода; |
| 12 | Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки. |
| Почвы |  |
| 13 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос; |
| 14 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 15 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |  |
| 16 | Строительство участка для складирования твердых бытовых отходов |
| 17 | Утилизация транспортных отходов |
| 18 | Утилизация производственных отходов |
| 19 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения |
| 20 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения; |
| 21 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры |
| 22 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта |
| Растительность и животный мир |  |
| 23 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |
| 24 | Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира |
| Территории природно-экологического каркаса |  |
| 25 | Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.

Федеральный закон от 25.05.2002 №73-ФЗ  «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», ст.6, 33-39 (охрана), ст.40-47 (сохранение).